朝阳县旭日编织袋厂年产8000吨塑料颗粒改扩建项目

环境影响报告书

编制单位：吉林灵隆环境科技有限公司

建设单位：朝阳县旭日编织袋厂

二○一九年一月

目   录

1、概述	1

1.1 项目的特点及由来	1

1.2环评工作程序	2

1.3主要关注的环境问题	3

1.4环评主要结论	3

2、总则	4

2.1 编制依据	4

2.2评价因子与评价标准	6

2.3 评价工作等级、评价范围	10

2.4 相关规划符合性、选址合理性及产业政策符合性分析	13

2.5 主要环境保护目标	18

3、原有项目工程概况及污染分析	20

3.1原有项目简介	20

3.2原有工程概况	20

3.3原有项目产品方案	20

3.4主要生产设备	20

3.5公用工程	21

3.6工程分析	21

3.7原有项目污染现状及治理设施	21

3.8厂区污染现状及整改问题	21

4、建设项目概况与工程分析	23

4.1建设项目概况	23

4.2建设内容与建设规模	23

4.3产品方案	24

4.4原辅材料能源消耗情况	24

4.5主要生产设备	25

4.6公用工程	25

4.7总平面布置	26

4.8工程分析	26

4.9污染源分析	31

5、环境现状调查与评价	40

5.1自然环境状况	40

5.2 周围环境情况	41

5.3环境空气质量现状调查与评价	41

5.4声环境质量现状调查与评价	43

5.5地下水质量现状评价	44

5.6土壤质量现状评价	45

6、环境影响预测与评价	47

6.1施工期环境影响预测与评价	47

6.2运营期环境影响预测与评价	48

7、环境保护措施及可行性分析	62

7.1施工期污染防治措施	62

7.2运营期污染防治措施	65

8、环境影响经济损益分析	70

8.1经济效益分析	70

8.2社会效益分析	70

8.3环境效益分析	70

9、环境管理与环境监测	72

9.1环境监管计划	72

9.2排污口规范化设置	73

9.3环境监测机构及职责	73

9.4环境监测计划	73

9.5项目竣工环境保护“三同时”验收内容	74

9.6污染物排放总量控制	74

10、环境影响评价结论	75

10.1建设项目概况	75

10.2环境质量现状	75

10.3产业政策与规划选址相符性结论	75

10.4 项目主要环境影响	75

10.5 环境保护措施	76

10.6环境影响经济损益分析	77

10.7环境管理与监测计划	77

10.8公众参与	77

10.9评价总结论	77

附件：

附件1  环评工作委托书

附件2  营业执照

附件3  土地手续

附件4  原环评批复

附件5  责令整改意见书

附件6  监测报告

附图：

附图一  地理位置图

附图二  项目外环境关系图

附图三  项目评价范围及环境保护目标图

附图四  项目监测点位图

附图五  项目平面布置图

# 1、概述

## 1.1 项目的特点及由来

随着社会经济的迅猛发展，对塑料材料的需求在不断的扩大，同时对其质量、用途、性能的要求也越来越高。随之各种新型塑料材料和合成塑料材料不断出现。市场需求的各种工程塑料材料制品和各种改性塑料材料制品，空间巨大，前景广阔，将成为社会一个新的经济增长点。与此同时，塑料颗粒的市场需求越来越大。

资源综合利用是我国经济和社会发展中一项长远的战略方针，也是一项重大的技术经济政策，对提高资源利用效率，发展循环经济，建设节约型社会具有十分重要的意义。随着我国塑料工业的迅速发展，塑料制品的广泛使用，废弃塑料制品对环境造成的污染也日益严重，每年数千万吨的塑料垃圾给生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。开发利用废旧塑料资源，即可有效治理污染，又可创造巨大的经济效益，可谓利国利民的绿色环保产业。

为此，朝阳县旭日编织袋厂拟投资49万元建设年产8000吨塑料颗粒项目，本项目原料为废旧塑料编织袋等，不涉及医疗、含危险废物的原料。该项目选址于朝阳市朝阳县羊山镇大四家子村，占地面积为4938m2，建设3条塑料颗粒生产线，其中生产车间2座，原料库房1座、产品库房1座、破碎车间1座全部利旧。项目投产后年产塑料颗粒8000吨。

朝阳县旭日编织袋厂于2005办理了《编织袋厂建设项目环境影响登记表》并取得了朝阳县环境保护局的审批许可。由于企业在生产过程中将物料露天对方，《编织袋项目》现已被停产整改，在整改期间，改变生产产品，利用一部分原有生产设备并新增一部分生产设备拟定建设利用废旧塑料生产塑料颗粒的项目。企业于2016年1月取得营业许可，营业范围为编织袋的制造；非金属废料的加工和处理。营业范围包含了本项目生产范围，企业营业执照见附件二。

本项目属于废旧塑料综合利用项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第44号)的规定，本项目属于“第三十、废弃资源综合利用业中第86号废旧资源（含生物质）加工、再生利用中废塑料（除分拣清洗工艺的）”，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。受建设单位委托，吉林灵隆环境科技有限公司承担了《朝阳县旭日编织袋厂年产8000吨塑料颗粒改扩建项目环境影响报告书》的编制工作。

## 1.2环评工作程序

环境影响评价工作程序见图1-1。

依据相关规定确定环境影响评价文件的类型

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境现状调查

1.环境影响因素识别与评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级和评价范围

制定工作方案

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.给出建设项目环境可行性的评价结论

2.提出环境保护措施和建议，进行其技术经济论证

3.给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

第第一阶段

第第二阶段

第第三阶段

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

图1-1  环境影响评价工作程序图

## 1.3主要关注的环境问题

针对本项目的工程特点和项目周围的环境特点，本项目的主要环境问题包括：

(1) 项目与国家及地方产业政策和准入条件是否相符。

(2) 项目生产过程中废气、废水、固废、噪声等环境要素的污染问题。

(3) 项目原辅料环境风险分析。

(4) 项目污染物排放总量分析。

(5) 充分论证本项目污染防治措施的合理性。

(6) 充分论证本项目选址可行性及公众对本项目建设的意见。

(7) 原有项目污染分析。

## 1.4环评主要结论

本项目的建设符合产业政策要求，选址合理可行。本工程拟采取的污染防治措施有效、可靠，废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准要求；生产废水经三级沉淀池后循环使用，不外排，生活污水旱厕收集定期清掏用作农肥；项目设备噪声经采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求；项目固废采取措施后可得到合理处理；项目实施后污染物排放对评价范围内的环境空气、水、声环境质量影响较小，因此，本工程在认真落实环评报告书中提出的污染防治措施与建议，加强环境管理的基础上，本工程的建设从环保角度分析是可行的。

# 2、总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 相关法律法规及有关文件

(1) 中华人民共和国主席令第九号《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

(2) 中华人民共和国主席令第48号《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29日修订；

(3) 中华人民共和国主席令第八十七号《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订)，2008.6.1；

(4) 中华人民共和国主席令第七十七号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2019年修订；

(5) 中华人民共和国主席令第三十一号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1，2016年修正；

(6) 中华人民共和国主席令第三十一号《中华人民共和国大气污染防治法》，(2018年修订版)，2018年10月26日；

(7) 中华人民共和国主席令第六十九号《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.11.1；

(8) 生态环境令 补令第4号《环境影响评价公众参与暂行办法》，2018.4.16；

(9) 环境环保部令第31号《企业事业单位环境信息公开办法》，2015.1.1；

(10) 《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)，2018.3.1；

(11) 环境环保部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015.4.26；

(12) 环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017.6.29；

(13) 国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1；

(14) 国务院国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013.9.10；

(15) 国务院国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015.4.16；

(16) 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016.5.31；

(17) 《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)；

(18)环境环保部环发[2013]103号《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)>的通知》；

(19) 《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发[1996]31号)；

(20) 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)；

(21) 关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(国家环境保护部，环发[2012]77号)；

(22) 《市场准入负面清单》（2018年版）；

(23) 《再生资源回收管理办法》（2007.05.01）；

### 2.1.2 相关导则与技术规范

(1) 《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ/T2.1-2016)；

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

(4) 《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ610-2016)；

(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(6) 《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ/19-2011)；

(7) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

(8) 《环境空气质量功能区划原则与技术方法》(HJ14-1996)；

(9) 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)；

(10) 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)。

### 2.1.3 相关行业规范

（1）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）；

（2）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012.10.1）；

（3）《废塑料综合利用行业规范条件》（2015.12.21）；

（4）关于《联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240号）。

### 2.1.4 辽宁省有关法律法规

(1) 《辽宁省产业发展指导目录(2008年本)》，2008.11.06；

(2) 辽宁省人大常委会《辽宁省环境保护条例》，2018.2.1；

(3) 辽宁省环保厅辽环发[2015]17号《辽宁省环保厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，2015.3.13

(4) 辽宁省人民政府辽政发[2012]36号《辽宁省人民政府关于蓝天工程的实施意见》，2012.10.23；

(5) 辽宁省人民政府令第283号《辽宁省扬尘污染防治管理办法》，2013.7.1；

(6) 辽宁省人民政府令第134号《辽宁省固体废物污染环境防治办法》，2001.12.30；

(7) 辽政发[2016]20号《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016.3.14。

(8)《辽宁省大气环境综合整治方案》(辽政发[1999]29号，1999.9.17)；

(9)《辽宁省人民政府关于印发辽宁省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，辽政发〔2014〕8号；

(10)《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》，辽政发[2015]79 号；

(11)《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》，辽政发〔2016〕58号；

(12)《辽宁省禁止提取地下水规定》，辽宁省人民政府令第255号；

(13)《辽宁省人民政府办公厅转发省水利厅关于全省封闭地下水取水工程总体方案的通知》，辽政办[2011]15号；

(14)《辽宁省2014年大气污染防治实施计划》，2014年4月28日。

### 2.1.4 相关资料

(1) 《朝阳县旭日编织袋厂年产8000吨塑料颗粒改扩建项目》检测报告；

(2) 建设单位提供的其他材料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子确定

(1) 环境影响因素识别

根据本项目初步工程分析和污染物排放分析，结合同类工程的环境影响类比调查，采用矩阵法对本项目的环境影响因素进行识别和筛选，结果见表2-1。

表2-1                     环境影响筛选矩阵

| 环境要素 |  | 水环境 | 空气环境 | 声环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响因素 | 生产废水、生活污水 |  |  |  |  |
|  | 有机废气、恶臭 |  |  |  |  |
|  | 一般固废、危险废物 |  |  |  |  |
|  | 设备运营噪声 |  |  |  |  |
|  | 工程建成后对国民经济的促进 |  |  |  |  |

注：正影响         负影响

(2) 评价因子的筛选

在对拟建项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素环境的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，评价因子一览表见表2-2。

表2-2                   评价因子一览表

| 环境类别 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | CO、O3、SO2、NO2、PM2.5、TSP、CO、O3、非甲烷总烃 |
|  | 影响分析 | 非甲烷总烃 |
| 噪声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级(Leq) |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级(Leq) |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、色度、浊度、臭和味、总大肠菌群 |
|  | 影响分析 | SS和COD |
| 固体废物 | 影响分析 | 分拣杂质、生活垃圾、污泥、废过滤网、废灯泡 |

### 2.2.2环境质量评价标准

(1) 环境空气

项目建设地属于环境空气质量功能二类地区，环境空气质量PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中标准，各污染因子环境质量执行标准见表2-3。

表2-3                      环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值μg/m3 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均/ 8小时平均 | 年平均 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| 1 | TSP | - | 300 | 200 |  |
| 2 | PM10 | - | 150 | 70 |  |
| 3 | PM2.5 | - | 75 | 35 |  |
| 4 | SO2 | 500 | 150 | 60 |  |
| 5 | NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| 6 | CO | 10 | 4 | - |  |
| 7 | O3 | 200 | 160 | - |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | 2.0 | - | - | 大气污染综合排放标准详解 |

(2) 声环境质量标准

项目位于朝阳市朝阳县羊山镇大四家子村，周围以村落为主，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），属于1类环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类，主要指标见表2-4。

表2-4                  声环境质量标准

| 范围 | 声环境功能 区类别 | 等效声级Leq(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 拟建项目区域 | 1类 | 55 | 45 |

(3) 地下水质量标准

地下水环境执行《地下水环境质量标准》(GB14848-2017)中Ⅲ类，指标见表2-5。

表2-5                    地下水质量标准             单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 检测项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 氯化物 | ≤250 |
| 8 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 9 | 总硬度 | ≤450 |
| 10 | 色度 | ≤15 |
| 11 | 浊度 | ≤3 |
| 12 | 臭和味 | / |
| 13 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |

(4) 土壤质量标准

项目土壤执行《《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准中严格值，主要指标见表2-6。

表2-6                         土壤质量标准

| 土壤 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准中严格值 | pH | 无量纲 | ＞7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铅 | mg/kg | 170 |
|  |  | 铬 |  | 250 |
|  |  | 锌 |  | 300 |
|  |  | 铜 |  | 100 |
|  |  | 镉 |  | 0.6 |
|  |  | 汞 |  | 1.0 |
|  |  | 砷 |  | 20 |
|  |  | 镍 |  | 100 |

### 2.2.3污染物排放标准

(1) 废气排放标准

本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准，见表2-7。

表2-5                       大气污染物排放标准

| 类别 | 污染物 | 排放浓度 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 100 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 颗粒物 | 30 |  |
| 单位产品非甲烷总烃排放量 |  | 0.5kg/t产品 |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 |  |

运营期恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的厂界标准值，见表2-8。

表2-8                 恶臭污染物排放标准值

| 标准来源 | 类别 | 控制项目 | 单位，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 无组织排放标准值 | H2S | 0.06mg/m3 |
|  |  | NH3 | 1.5 mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 20 |

(2) 废水排放标准

本项目废水主要为生产喷淋废水、清洗废水、冷却废水、职工生活污水。喷淋废水、清洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；冷却水循环利用，不外排，定期补充；生活污水排入旱厕，定期清掏。

(3) 噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

(4) 固体废物标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。

## 2.3 评价工作等级、评价范围

### 2.3.1评价工作等级

(1)环境空气影响评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

Pmax及D10%的确定：

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：

Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，根据表2-9判定大气评价工作等级。

表2-9                     评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≧ 10% |
| 二级 | 1% ≦ Pmax ＜ 10% |
| 三级 | Pmax ＜ 1% |

本项目污染源强参数见表2-10和表2-11。

表2-10                 有组织排放评价等级计算参数

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 点源 | 120.334747 | 41.177367 | 192.0 | 15.0 | 0.1 | 25.0 | 17.69 | NMHC | 0.035 | kg/h |

表2-11                   无组织排放评价等级计算参数

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 车间1 | 120.334633 | 41.177626 | 190.0 | 47.68 | 14.05 | 10.0 | NMHC | 0.013 | kg/h |
| 车间2 | 120.334562 | 41.177319 | 192.0 | 14.08 | 39.08 | 10.0 | NMHC | 0.026 | kg/h |

估算模型参数见表2-12。

表2-12                     估算模型计算参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 43.3 °C |
| 最低环境温度 |  | -27.9 °C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

根据以上公式及计算参数，将建设项目各污染物最大地面浓度占标率计算结果列于表2-13及2-14中。

表2-13         建设项目大气污染物最大地面浓度占标率计算结果

| 下风 向距 离/m | 有组织非甲烷总烃 |  | 无组织非甲烷总烃（车间1） |  | 无组织非甲烷总烃（车间2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率% | 浓度 mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 5.1603 | 0.258 | 11.708 | 0.5854 | 23.516 | 1.1758 |
| 200 | 4.0247 | 0.2012 | 7.7813 | 0.3891 | 15.51 | 0.7755 |
| 300 | 3.2294 | 0.1615 | 4.4651 | 0.2233 | 8.9341 | 0.4467 |
| 400 | 2.7842 | 0.1392 | 3.3419 | 0.1671 | 6.6867 | 0.3343 |
| 500 | 2.2124 | 0.1106 | 2.8629 | 0.1431 | 5.7276 | 0.2864 |
| 600 | 1.7743 | 0.0887 | 2.62 | 0.131 | 5.2423 | 0.2621 |
| 700 | 1.7259 | 0.0863 | 2.429 | 0.1214 | 4.8602 | 0.243 |
| 800 | 1.6408 | 0.082 | 2.277 | 0.1138 | 4.5561 | 0.2278 |
| 900 | 1.5357 | 0.0768 | 2.1505 | 0.1075 | 4.303 | 0.2151 |
| 1000 | 1.4276 | 0.0714 | 2.0419 | 0.1021 | 4.0855 | 0.2043 |
| 下风向最大距离 | 5.2971 | 0.2649 | 14.303 | 0.7152 | 30.925 | 1.5463 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表2-14             项目大气评价等级计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | NMHC | 2000.0 | 14.303 | 0.7152 | / | 三级 |
| 车间1 | NMHC | 2000.0 | 5.2971 | 0.2649 | / | 三级 |
| 车间2 | NMHC | 2000.0 | 30.925 | 1.5463 | / | 二级 |

由表2-14可见，本项目Pmax最大值出现为生产车间2排放的NMHC，Pmax值为1.5463%，Cmax为30.925ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

(2)地下水环境影响评价工作等级

本项目废旧塑料加工再利用项目，根据《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于废旧资源加工、再生利用，属于Ⅲ类建设项目。另根据项目地下水评价范围，评价范围内不涉及朝阳市饮用水水源地保护区，根据朝阳市地下水流向，本项目不在集中式饮用水水源准保护区外的径流补给区、项目所在区域导则所列的环境敏感的其它类型，但是项目所在区域有居民分散的饮用水井，因此项目所在区域地下水环境属于较敏感，其评价等级参见表2-15。

表2-15              地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)附录A规定，确定地下水评价等级为三级。

(3)声环境影响评价工作等级

本项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）5.2.4规定，确定本项目噪声评价工作等级为二级。

(4)环境风险工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和《重大危险源辩识》（GB18218-2018）有关规定，本项目原料及产品属易燃物质，属非重大危险源。项目建设地点不属于环境敏感地区。因此确定拟建项目环境风险评价的等级为二级。

### 2.3.2评价范围

依据各环境要素的技术导则及总纲要求，结合建设项目污染物的排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2-16。

表2-16                建设项目环境影响评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 厂址为中心，自厂界外延5km的矩形区域 |
| 噪声 | 建设项目厂界外200m。 |
| 地下水 | 确定本项目地下水仅作简要分析。 |
| 风险评价 | 以事故源为中心，半径3km的范围。 |

## 2.4 相关规划符合性、选址合理性及产业政策符合性分析

2.4.1选址合理性分析

1)根据监测数据，项目区域环境质量现状较好，各环境因子均满足相应的环境功能区划标准要求；

2)项目产生的废气、噪声等污染经技术、经济可行的污染防治措施和环境保护措施后可以做到达标排放，且不降低区域环境质量，满足相应的环境质量要求，符合环境功能区划。固体废物可以做到妥善处理处置。

3)本项目的建设获得当地公众的支持；

4)厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区，风景名胜区，生活饮用水源地，生态脆弱敏感区和其它需要特别保护的敏感目标；

综上所述，本项目选址合理。

2.4.2产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会令[2011]第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，该项目属于“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用中第29项、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，符合国家产业政策。

根据《辽宁省产业发展指导目录(2008年本)》，该项目属于“鼓励类”中“三十二、环境保护与资源节约综合利用中第51项：废旧电器、废铅酸蓄电池、废旧塑料、废旧玻璃、废旧橡胶清洁回收技术开发”，符合地方产业政策。

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。

2.4.3行业污染控制技术规范要求符合性分析

2.4.3.1 《废塑料综合利用行业规范条件》(工信部公告2015年第81号)

《废塑料综合利用行业规范条件》(工信部公告2015年第81号)提出：

废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PPT再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。

废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。

在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。

塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。

符合性分析：本项目为塑料再生造粒类企业，不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及氟塑料等特种工程塑料；本项目所在区域不涉及国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；且项目处理废塑料量为6000t/a，符合《废塑料综合利用行业规范条件》中关于生产经营规模的规定。

2.4.3.2《废塑料回收与再生利用污染控制规范（试行）》

针对废塑料回收加工处理的行业规范目前出台了《废塑料回收与再生利用污染控制规范（试行）》（HJ/T364-2007），与行业污染控制规范要求符合性分析见表2-17。

表2-17            与行业污染控制规范要求符合性分析一览表

| 项目 | HJ/T364-2007具体要求 | 本项目实际情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收要求 | 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料 | 本项目原料均为废旧塑料编织袋，来自当地，无医疗废物和危险废物的废塑料 | 符合 |
|  | 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行 | 本项目原材料主要为废旧塑料编织袋（主要成分为聚乙烯），不含卤素 | 符合 |
|  | 废塑料的分类鉴别采用GB/T19466.3（熔融和结晶温度及热焓的测定）与红外光谱相结合的方法 | 按要求执行 | / |
|  | 废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备 | 本项目废旧塑料编织袋堆放在原料库 | 符合 |
|  | 废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备 | 本项目原料回收过程中不进行就地处理，统一分类后再进行破碎清洗，破碎车间带水作业，破碎设备安装减震垫等 | 符合 |
|  | 废塑料的回收过程中应避免遗洒 | 本项目原料供应商对废旧塑料编织袋采取箱式货车进行运输 | 符合 |
| 包装运输要求 | 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料 | 本项目原料供应商对废旧塑料编织袋采取箱式货车进行运输 | 符合 |
|  | 废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行 | 本项目将选择具有环保手续的场所内进行 | 符合 |
|  | 废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；再装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒 | 本项目原料供应采取箱式货车运输，可防雨、防遗洒 | 符合 |
|  | 包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288 | 按要求执行 | / |
|  | 不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用目标集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输 | 本项目原料供应采取箱式货车运输 | 符合 |
| 贮存要求 | 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内 | 本项目废旧塑料编织袋堆放在原料库内 | 符合 |
|  | 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施 | 本项目原料入原料库 | 符合 |
|  | 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放 | 本项目原料均为聚乙烯 | 符合 |
| 预处理工艺要求 | 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥 | 本项目预处理工艺为分选、破碎、清洗、干燥 | 符合 |
|  | 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作 | 本项目生产工艺废水循环使用，所选设备均为先进环保型设备。作业均为机械化 | 符合 |
|  | 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全 | 本项目采用人工分选，为员工配备相应的防尘设施 | 符合 |
|  | 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂 | 本项目采用物理清洗方法，废水循环使用，不加入清洗剂 | 符合 |
|  | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备 | 本项目采用湿法破碎技术，可有效防尘粉尘产生，对设备安装减振基础等设施 | 符合 |
|  | 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥；自然干燥场所应采取防风措施 | 本项目采取自然干燥，干燥区位于生产车间内 | 符合 |
| 再生利用技术要求 | 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用 | 本项目属于直接再生利用 | 符合 |
|  | 宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术 | 本项目采取热熔挤出拉条切粒技术，属于热固性技术 | 符合 |
|  | 含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求 | 本项目原材料不含卤素，且不涉及焚烧的处置方式 | 符合 |
|  | 不宜以废塑料为原料炼油 | 本项目产品为塑料再生颗粒 | 符合 |
| 项目建设的环境保护要求 | 废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工 | 按要求执行 | / |
|  | 进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求 | 本项目原材料主要来源于朝阳地区及周边，无进口废塑料 | 符合 |
|  | 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁 | 本项目选址不在城市居民区、商业区，区域无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标 | 符合 |
|  | 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界限和标志 | 本项目设计厂内分区明确，另外将建设围墙以及各区标志 | 符合 |
|  | 所有功能区必须有封闭或半封设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道 | 本项目场地均采取硬化，各类水池采取混凝土进行硬化，生产车间为封闭式厂房 | 符合 |
| 污染物控制要求 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、NH3-N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ 3082要求 | 本项目生产废水循环使用，不外排，三级沉淀池总容积为725m3；生活污水排入旱厕，定期清掏 | 符合 |
|  | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有及其装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭 | 本项目破碎粉尘将采取水喷淋措施；生产车间安装集气罩，熔融过程中产生的废气经车间集气罩收集后进入光氧催化装置（处理效率90%），处理后的废气汇总后经1根15米高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 采用焚烧方式对废塑料进行能量回收时，焚烧设施应具有烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应执行GB18485.重点控制的污染物指标包括烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、二噁英类 | 本项目无焚烧工艺 | 符合 |
|  | 能量回收过程中，除尘设备收集的焚烧飞灰一般应按危险废物管理。其他气体净化装置收集的固体废物和焚烧炉渣，应按归家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按一般工业固体废物管理 | 本项目无焚烧工艺 | 符合 |
|  | 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求 | 本项目对各类设备安装减震垫等设施后，同时加强车间隔声建设 | 符合 |
|  | 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片 | 本项目无焚烧工艺 | 符合 |
|  | 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处理，并执行相关环境保护标准 | 本项目设置固废暂存间 | 不符合 |
| 废塑料再生利用制品要求 | 废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面标有再生利用标志，具体要求执行GB/T16288 | 按要求执行 | / |
|  | 不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。原属于食品接触类的塑料包装、制品和材料，经单独回收处理，达到国家食品卫生标志的，可用于制造食品接触类的包装、制品或材料，并应标明为再生塑料制造 | 本项目将严格控制产品的去向 | 符合 |
|  | 再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作为发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂 | 本项目无发泡工艺，无化学助剂加入 | 符合 |
|  | 宜开发可多出循环再生利用的再生塑料制品和材料 | 本项目产品为可多次循环的塑料产品 | 符合 |
| 管理要求 | 废塑料的回收和再生利用企业建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工程 | 按要求执行 | / |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训 | 按要求执行 | / |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作 | 按要求执行 | / |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采用监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录 | 按要求执行 | / |
|  | 废塑料的回收和制衡利用企业应建议废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年 | 按要求执行 | / |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环节污染事故的应急预案制度 | 按要求执行 | / |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费 | 按要求执行 | / |

2.4.3.3朝阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划

《朝阳市国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》提出：

第十二章：按照减量化、再利用、资源化的原则，开展循环经济示范创建活动，构建企业、园区、社会不同层面的循环经济体系。抓好国家级尾矿综合利用工程，加强低品位、共伴生矿产资源、尾矿资源的综合利用，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率；推进“城市矿产”示范基地建设，抓好食品加工、建筑、建材、电力等重点行业的循环经济，推进种养业废弃物、煤矸石、粉煤灰、工业副产品、石膏、冶炼渣、废气、废水、建筑废物等废弃物资源化利用，鼓励废旧轮胎、废弃包装物、废旧纺织品、废旧电子产品等废旧物品回收利用；围绕报废汽车和废旧钢铁等，建设辽冀蒙废钢铁回收利用基地；推广餐厨废弃物资源化利用和无害化处理，鼓励餐厨废油生产生物柴油、化工制品、沼气及高效有机肥等；推进种养业废弃物资源化利用，无害化处理，推广农作物秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化和固化成型能源化利用；健全城乡生活垃圾分类回收制度，提高再生资源加工利用水平，逐步实现再生产品研制、开发、生产产业链。

符合性分析：本项目为废旧塑料编织袋回收加工为再生颗粒项目，符合《朝阳市国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》。

2.4.4  “三线一单”符合性分析

本项目“三线一单”符合性分析见表2-18。

表2-18               本项目三线一单符合性分析表

| 评价内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于朝阳市朝阳县羊山镇大四家子村，周围以企业为主，无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 |
| 资源利用上线 | 本项目运用过程中消耗一定量的电力、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源使用量较少，符合资源利用上线要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目特征污染物环境空气质量、声环境、地下水均符合环境质量标准要求，符合环境质量底线要求。 |
| 环境准入负面清单 | 本项目不属于《市场准入负面清单（2018 年版）》的企业 |

## 2.5 主要环境保护目标

根据现场踏勘，评价范围内的敏感点与本项目位置关系见表2-19，敏感点位置见附图三。

表2-19                 评价范围内的敏感点本项目位置关系

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位 | 距离本项目厂界距离，m | 功能类别 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 孤家营子村 | 东 | 1700 | 连片村民 | GB3095-2012 二级 |
|  | 大四家子村 | 北 | 120 | 连片村民 |  |
|  | 大四家子村 | 南 | 7 | 连片村民 |  |
|  | 南沟 | 南 | 900 | 连片村民 |  |
|  | 西沟 | 南 | 1300 | 连片村民 |  |
|  | 南山 | 北 | 900 | 连片村民 |  |
|  | 五佛洞村 | 北 | 2200 | 连片村民 |  |
|  | 羊山镇 | 东北 | 1000 | 连片村民 |  |
|  | 胡李地村 | 东南 | 1900 | 连片村民 |  |
|  | 沙金沟 | 东南 | 1900 | 连片村民 |  |
| 环境风险 | 孤家营子村 | 东 | 1700 | 连片村民 | — |
|  | 大四家子村 | 北 | 120 | 连片村民 |  |
|  | 大四家子村 | 南 | 7 | 连片村民 |  |
|  | 南沟 | 南 | 900 | 连片村民 |  |
|  | 西沟 | 南 | 1300 | 连片村民 |  |
|  | 南山 | 北 | 900 | 连片村民 |  |
|  | 五佛洞村 | 北 | 2200 | 连片村民 |  |
|  | 羊山镇 | 东北 | 1000 | 连片村民 |  |
|  | 胡李地村 | 东南 | 1900 | 连片村民 |  |
|  | 沙金沟 | 东南 | 1900 | 连片村民 |  |
| 地下水 | 村民水井 | / | / | / | GB/T14848-93 Ⅲ类 |

# 3、原有项目工程概况及污染分析

## 3.1原有项目简介

项目名称：编织袋厂

始建时间：2005年

建设单位：朝阳县旭日编织袋厂

建设地址：朝阳县羊山镇大四家子村，地理坐标东经120°20'26.03"，北纬41°10'45.38"

占地面积：500m2

建设规模：年产塑料编织袋70万条

环保手续：2005年编制《编织袋厂》，同年取得环评批复，项目未进行环保验收。

## 3.2原有工程概况

项目占地面积500m2，总建筑面积为500m2，原有项目组成表3-1。

表3-1                     原有项目组成一览表

| 建设内容 |  | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1座，封闭式厂房（钢结构），内置破碎机1台、造粒机1台、拔丝机1台、编织机1台。 | 原有 |
| 储运工程 | 原料库 | 建筑面积450m2，封闭式厂房（钢结构）。 | 现有 |
|  | 成品库 | 建筑面积120m2，封闭式厂房（钢结构）。 | 现有 |
| 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积200m2，砖混结构。 | 现有 |
| 公用工程 | 给水 | 深水井1眼。 | 现有 |
|  | 排水 | 项目清洗废水、冷却水均循环使用，不外排； 生活污水排入旱厕，定期清掏。 | 现有 |
|  | 供电 | 由羊山镇供电所供应。 | 现有 |
| 环保工程 | 废水 | 三级沉淀池1座（隔开设置），尺寸为9m*5m*5m+4m*5m*5m+20m*4m*5m，总容积为725m3，采取防雨、防渗、防溢流措施。 | 原有 |
|  |  | 生活污水：排入防渗旱厕，定期清掏。 | 现有 |

## 3.3原有项目产品方案

年产编织袋70万条。

## 3.4主要生产设备

本项目主要设备见表3-2。

表3-2                  主要设备一览表

| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | - | 台 | 1 |
| 2 | 造粒机 | - | 台 | 1 |
| 3 | 拔丝机 | - | 台 | 1 |
| 4 | 编织机 | - | 台 | 1 |

## 3.5公用工程

(1) 给水：厂区用水主要为员工生活用水和生产用循环冷却水，给水水源为项目所在区域原有水井。用水量100吨/年。

(2) 排水：项目生产不排水。生活污水经厂区防渗旱厕收集后定期清掏用作农肥。

(3)供电：厂区外部供电系统依托区域已有供电系统。

(4)供热：项目生产无需供热，办公室冬季采用电取暖。

## 3.6工程分析

本项目营运期工作流程及产污节点图，见图3-1。

废旧塑料

清洗

破碎

编制

成品

密闭贮存

固废

造粒

拔丝

2级沉淀

污泥

图3-1 营运期工艺流程及产污节点图（摘自原环评）

## 3.7原有项目污染现状及治理设施

由于市场行情不好，《编织袋项目》已经停产多年，企业已将生产设备拆除，用于安装本项目的生产设备。今后不进行编织袋的生产。

## 3.8厂区污染现状及整改问题

3.8.1环境问题

根据现有项目的实际调查，其目前还存在如下环保问题：

（1）厂区废旧编织袋室外堆放，朝阳县环保局已经出具责令整改决定书。

（2）厂区内现有建筑及设施陈旧、不整洁。例如污水池子内污泥未清理。

3.8.2整改措施

（1）按照规划建设项目要求，将厂区废旧编织袋室内堆放，禁止露天随意堆放。

（2）及时清理厂区内的沉淀水池、打扫车间卫生、将车间内的生产设施摆放整齐。

# 4、建设项目概况与工程分析

## 4.1建设项目概况

项目名称：朝阳县旭日编织袋厂年产8000吨塑料颗粒改扩建项目

建设性质：改扩建

建设地点：朝阳市朝阳县羊山镇大四家子村，地理坐标东经120°20'26.05"，北纬41°10'45.54"。

项目投资：总投资49万元人民币；其中环保投资25万元。

占地及建筑面积：占地面积为4938m2，建筑面积为2090m2。

劳动定员与生产制度：项目定员50人，每天生产24小时，年生产300天。

行业类别：C4220非金属废料和碎屑加工处理。

建设及投产期：项目建设期为3个月。

## 4.2建设内容与建设规模

(1)建设规模：占地面积4938m2，总建筑面积为2090m2，包括原料库、生产车间和产品库房等。

(2)建设内容：本项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等五部分构成，见表4-1。

表4-1                     项目组成一览表

| 建设内容 |  | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 2座，单个建筑面积700m2，封闭式厂房（钢结构），新建2条废旧塑料编织袋造粒生产线，包括分拣、破碎、清洗、提料、高温挤出、冷却、切粒、包装等。 | 利用现有厂房进行改造、设备安装等 |
|  | 破碎车间 | 1座，建筑面积为120m2，用于塑料的湿式破碎 | 现有 |
| 储运工程 | 原料库 | 建筑面积450m2，封闭式厂房（钢结构）。 | 现有 |
|  | 成品库 | 建筑面积120m2，封闭式厂房（钢结构）。 | 现有 |
| 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积200m2，砖混结构。 | 现有 |
| 公用 工程 | 给水 | 深水井1眼。 | 现有 |
|  | 排水 | 项目清洗废水、冷却水均循环使用，不外排； 生活污水排入旱厕，定期清掏。 | 现有 |
|  | 供电 | 由羊山镇供电所供应。 | 现有 |
| 环保 工程 | 废气 | 原料破碎粉尘：水喷淋装置（3套）。 | 新建 |
|  |  | 热熔工序：集气罩（集气效率90%）+光氧催化装置（去除效率90%）+15m高排气筒（1套）。 | 新建 |
|  | 废水 | 清洗池2座，单个尺寸为30m*3m*1m，总容积为725m3，采取防腐、防渗措施。 | 新建 |
|  |  | 三级沉淀池1座（隔开设置），尺寸为9m*5m*5m+4m*5m*5m+20m*4m*5m，总容积为725m3，采取防雨、防渗、防溢流措施。 | 原有 |
|  |  | 生活污水：排入防渗旱厕，定期清掏。 | 现有 |
|  | 噪声 | 采取基础减震、墙体隔声等措施。 | 新建 |
|  | 固废 | 固废暂存间建筑面积20m2，位于原料库内。 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾箱，2个。 | 新建 |

## 4.3产品方案

本项目为废旧塑料加工再利用行业，根据企业的设备情况，企业所购生产设备的塑料颗粒产能为26..67t/d，8000t/a。

表4-2                 产品方案

| 编号 | 产品名称 | 规格 | 年产量 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯再生颗粒 | 约5mm | 8000t | 工业类企业 |

## 4.4原辅材料能源消耗情况

项目主要原辅料及能源情况见表4-3。

表4-3                      主要原辅料及能源一览表

| 名称 |  | 年耗 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 废旧塑料编织袋 | 8970t/a | 外购 |
| 辅料 | 成品包装袋 | 15万条 | 外购 |
|  | 絮凝剂 | 0.5t | 外购 |
| 能源 | 水 | 1065t/a | 井水 |
|  | 电 | 3000kWh/a | 供电所提供 |

- 4.4.1主要原辅材料理化特性

本项目原辅料所采用的聚乙烯（PE）类废塑料，塑料特性见表4-4。

表4-4                   主要原辅材料理化特性表

| 原料名称 | 聚乙烯（PE） |
| --- | --- |
| 特性 | 聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。高密度聚乙烯熔点范围为 132-135℃，成型范围为 160~280℃；低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽，成型范围为 140~260℃，裂解温度≥310℃。 |
| 燃烧特征 | 聚乙烯具有燃烧性，可燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石蜡燃烧的气味。 |
| 优点 | 聚乙烯具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。 |
| 缺点 | 聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 |

- 4.4.2废塑料来源及种类控制

（1）来源控制

废旧塑料主要来自于全国各地企业产生的废弃包装袋以及部分塑料袋、塑料制品等。

（2）种类控制

废旧塑料应该在收集的过程经过初步的筛选和清洗，运输前进行包装，确保运输过程中包装完好。

本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。

## 4.5主要生产设备

本项目主要设备见表4-5。

表4-5                   主要设备一览表

| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | - | 台 | 3 |
| 2 | 清洗甩干机 | - | 台 | 3 |
| 3 | 提料机 | - | 台 | 3 |
| 4 | 送料机 | - | 台 | 3 |
| 5 | 热熔挤出机组 |  | 套 | 3 |
| 6 | 切粒机 | - | 台 | 3 |
| 7 | 光氧催化装置 | - | 套 | 1 |

## 4.6公用工程

(1) 给水

厂区用水主要为员工生活用水和生产用循环冷却水，给水水源为项目所在区域已有水井。

(2) 排水

项目生产不排水。生活污水经厂区防渗旱厕收集后定期清掏用作农肥。

(3)供电

本项目年用电量为3000kWh。厂区外部供电系统依托区域已有供电系统。

(4)供热

项目生产无需供热，办公室冬季采用电取暖。

## 4.7总平面布置

布置原则：总平面设计有利生产、方便生活、便于管理、布置紧凑、节约用地，以及符合防火、卫生、绿化、环保等规范为原则；满足生产要求，工艺流程合理；通道间距应满足运输、管线布置要求，并符合防火等规范要求，保证安全生产；执行国家卫生规范和绿化等有关规定，减少污染，美化厂区，保护环境，改善劳动条件，并注意建筑形体与临区群体建筑的协调，使厂区的空间和建筑立面处理。

根据厂址所在地的常年主导风向和夏季主导风向，充分考虑各部分地形、地貌等方面的相对关系，生产车间位于厂区南侧，三级沉淀池和成品库房位于厂区中央部位两车间之间，成品库房位于厂区西侧偏北。清洗池均位于不同生产车间内。平面布置见附图五。

## 4.8工程分析

### 4.8.1施工期工艺

项目预计建设周期为3个月。施工期由2019年2月到2019年5月。项目生产车间和成品库房已经建设完成，施工期主要建设钢结构的原料库房及1个清洗池。

钢结构建筑施工工艺流程及污染节点：见图3-2。

钢柱吊装

拼接组装

顶板侧板铺设

吊装

水电工程

门窗安装

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

建筑垃圾

建筑垃圾

平整土地

内部装饰

地面硬化

噪声、扬尘

噪声、扬尘

建筑垃圾

图4-1 施工期钢结构工艺及排污节点

钢结构建筑工艺简述：

(1)平整土地

土地场地较平整，通过装载机将低洼地面找平，土地平整过程产生噪声、扬尘、建筑垃圾。

(2)钢柱吊装

采用履带式起重机、轮胎式起重机或塔式起重机进行钢柱吊装，钢柱吊点设置在钢柱的顶部，为保证吊装平衡，防止钢柱起吊时地面拖拉造成地面和钢柱损伤，钢柱下方应垫好，此过程产生噪声。

(3)拼接组装

上述过程完成后，将各部分拼接组装起来，完成安装过程，主要产生噪声。

(4)顶板侧板铺设

铺设顶板及侧板，在此工序产生噪声。

(5)门窗安装

安装门窗，在此工序产生噪声及建筑垃圾。

(6)内部装饰

内部墙饰面等金属品的装饰，在此工序产生噪声及建筑垃圾。

(7)水电工程

给水及电力设施的安装。

(8)地面硬化

进行地面硬化处理，在此过程产生噪声、扬尘。

施工期的粉尘、噪声等污染都是暂时性的，待施工结束后，可以得到消除。

### 4.8.2运营期工艺

本项目营运期工作流程及产污节点图，见图3-2。

N3

废旧塑料

破 碎

2级清洗

高温挤出

包装入库

出售

车间集气罩

W2、S2

分 拣

G1、S1

N1、W1

光氧催化装置

冷 却

切 粒

G2

10%

90%

15m高排气筒

S3

水

G3

G1：颗粒物；G2非甲烷总烃；G3：非甲烷总烃

W1：喷淋废水；W2：清洗废水

N1：破碎噪声； N2：挤出成型噪声；N3：切割噪声

S1：不合格废塑料；S2：污泥；S3：废过滤网

水

N2

图3-2 营运期工艺流程及产污节点图

工艺流程简介：

（1）分拣、破碎：采购的废旧塑料编织袋（主要成分聚乙烯）由人工进行分拣，挑出废矿泉水瓶等杂质，原材料用上料机运至破碎机处进行破碎，破碎成长度为10cm左右的尺寸后，经皮带传输到清洗水槽中。破碎过程，在破碎机入口接入水管喷淋，一是为了对废料进行初步清洗，二是抑制破碎工序产生的粉尘。该工序产生喷淋废水W1、破碎噪声N1、分拣杂质S1和分拣颗粒物G1。

（2）2级清洗：通过机械搅拌物料在水洗槽内进行2次物理清洗（1次清洗+清洗甩干机+2次清洗+清洗甩干机甩干），不添加清洗剂，去除原料中的细小杂质。清洗废水通过三级沉淀池沉淀后上清液回用于清洗，该工序将产生清洗废水W2和污泥固废S2。

（3）高温挤出：水洗甩干后的物料经人工上料、皮带传输至加热挤出机（不须干燥），本项目采用电加热对废旧塑料进行加热熔融，温度控制在150~180℃，再通过造粒机挤出圆柱长条形（直径约为0.5cm）。该工序产生污染物主要为熔融废气非甲烷总烃G2、G3、废过滤网S3，熔融过程产生的废气90%经车间集气罩+光氧催化装置（去除效率90%）+15m高排气筒排放，10%无组织排放。

（4）冷却：将挤出成条状的塑料浸入冷却槽内冷却定型，冷却水定期补充，无废水外排。

（5）切粒：熔融冷却后的条状塑料，最后进入切粒机进行切粒，使之呈现为粒状。该工序产生的主要污染为噪声N2。

（6）包装入库：塑料颗粒成型后即可装袋入库保存，待售。

废水处理循环使用简介

定期向三级沉淀池中加入絮凝剂，它能提供大量的络合离子，且能够强烈吸附胶体微粒，通过吸附、桥架、交联作用，从而使胶体凝聚。同时还发生物理化学变化，中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷，降低了δ电位，使胶体微粒由原来的相斥变为相吸，破坏了胶团稳定性，使胶体微粒相互碰撞，从而形成絮状混凝沉淀，定期清理。

项目产污节点见表4-6。

表4-6                  建设项目排污节点一览表

| 项目 | 污染产生节点 |  | 主要污染因子 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 分拣 | 颗粒物 | 车间内无组织 |
|  | G2 | 高温挤出 | 有机废气（以非甲烷总烃） | 经废气净化装置处理后由1根15m高排气筒排放 |
|  | G3 |  | 无组织废气（以非甲烷总烃） | 排入大气环境 |
| 废水 | W1 | 喷淋废水 | COD、SS | 不外排，厂区三级沉淀池处理后循环使用 |
|  | W2 | 清洗废水 | COD、NH3-N |  |
|  | / | 冷却水 | COD、NH3-N、SS |  |
|  | / | 员工生活污水 | COD、NH3-N、SS | 排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥 |
| 噪声 | N1 | 破碎机运行 | 噪声 | 基础减振、墙体隔声、距离衰减 |
|  | N2 | 挤出机运行 | 噪声 | 基础减振、墙体隔声、距离衰减 |
|  | N3 | 切割机运行 | 噪声 | 基础减振、墙体隔声、距离衰减 |
| 固废 | S1 | 分拣工序 | 不合格废塑料 | 固废暂存间暂存，定期出售 |
|  | S2 | 破碎清洗 | 污泥 | 固废暂存间暂存，送政府指定地点处置 |
|  | S3 | 高温挤出 | 废过滤网 | 经集中收集后固废暂存间暂存，定期外售综合利用，合理处置 |
|  | / | 职工生活 | 生活垃圾 | 送至城市生活垃圾填埋场 |

### 4.8.3物料平衡

本项目新建3条塑料颗粒生产线，建成后可生产塑料颗粒8000吨。物料衡算情况见表4-7。

表4-7                       项目物料衡算表

| 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量t/a | 名称 | 数量t/a | 备注 |
| 聚乙烯废塑料（含水20%） | 8970 | 塑料颗粒 | 8000 | 产品 |
|  |  | 有机废气 | 2.8 | 90%捕集，90%净化 |
|  |  | 破碎、清洗污泥 | 70.2 | 于厂内暂存，定期送政府指定地点处置。 |
|  |  | 原料中不可用废物 | 897 | 在固体废物暂存间临时贮存，定期外运至垃圾填埋场 |
| 合计 | 8970 | — | 8970 | — |

废旧塑料

编织袋

8970

非甲烷总烃

不合格废旧塑料

污泥

897

成品塑料颗粒

2.8

70.2

生产工艺

8000

图4-3  物料平衡图(单位：t/a)

### 4.8.4给排水与水平衡

(1)、供水

项目用水主要分为：破碎喷淋用水、清洗用水、冷却用水及生活用水四部分。生产和生活用水依托项目所在地原有水井。

本项目废水主要为破碎工序产生的破碎喷淋废水、清洗工序产生的清洗废水、冷却工序产生的冷却水及生活污水。

1）破碎工序产生的喷淋废水

项目破碎工序采用水喷淋抑尘，补水量约300t/a，喷淋废水经三级沉淀池沉淀后循环使用、定期补充。

2）清洗废水

本项目物料清洗用水，补水量约300t/a，清洗废水经三级沉淀池静淀后循环使用、定期补充。

3）冷却水

根据生产工艺，挤出造粒工序拉丝过程用水进行冷却，冷却采用直接接触的方式，补水量约15t/a，冷却水循环使用、定期补充。

4）生活污水

项目员工50人，用水定额取30L/d·人，则用水量为450m3/a，排污系数取0.85，则生活污水产生量为382.5m3/a，生活污水排入旱厕，定期清掏。

项目污染物主要为SS，其浓度较低，循环使用，生活污水经防渗旱厕收集后定期清掏用作农肥。

本项目水平衡见表4-8及图4-4。

表4-8                   水平衡一览表

| 工段或设备 | 用水（t/a） | 名称 | 排水（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总用水量 |  | 损耗 | 排放 |
| 破碎喷淋用水 | 300 | 喷淋废水 | 300 | 0 |
| 清洗用水 | 300 | 清洗废水 | 300 | 0 |
| 冷却用水 | 15 | 冷却废水 | 15 | 0 |
| 生活用水 | 450 | 生活污水 | 67.5 | 382.5 |
| 合计（t/a） | 1065 | 合计（t/a） | 682.5 | 382.5 |

破碎喷淋用水

新鲜水

1065

300

300

300

生活用水

清洗用水

382.5

450

67.5

旱厕，定期清掏

15

冷却用水

15

300

絮凝剂

定期补充

三级沉淀池

循环利用

图4-4  项目水平衡图（t/a）

## 4.9污染源分析

由拟建工程概况和功能特点可知，本项目污染源包括施工期及营运期污染源。施工期、营运期主要污染源包括噪声污染源、大气污染源、水污染源和固体废物污染源。

- 4.9.1 施工期污染源分析

施工期污染源有以下几方面：运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣及可能引起的水土流失，其中施工噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题，作为重点分析对象。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为5人，施工人员早出晚归，不安排集中住宿，不设集中施工营地。施工人员就餐依托外送盒饭，施工工地内不设置食堂。

- 4.9.1.1施工期大气污染源分析

施工阶段产生扬尘的环节较多，且各处的扬尘排放方式不同、影响因素不同、持续时间也不固定，即有面源污染，也有线源污染。尽管这种影响会随着施工行为的停止而消失，但在短期内还是会影响当地的空气质量，使得区域大气中的TSP浓度将明显高于其它地区。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气的变化而每天变化幅度较大，而且很大一部分是由于施工车辆往来行驶所引起的道路扬尘。

⑴ 扬尘

在整个施工期间，主要大气污染来源于建筑施工扬尘，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。

类比北京环科院对施工工地扬尘的测试结果，其建筑施工扬尘的影响范围情况见表4-9。

表4-9                    施工工地扬尘污染影响

| 污染物 | 总悬浮颗粒物(TSP)mg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上风(m) | 下风向(m) |  |  |  |
|  | 50 | 50 | 100 | 150 | 平均值 |
|  | 0.320 | 0.607 | 0.506 | 0.406 | 0.506 |
|  | 0.325 | 0.586 | 0.493 | 0.413 | 0.497 |
|  | 0.311 | 0.527 | 0.466 | 0.425 | 0.472 |
| 均值 | 0.321 | 0.573 | 0.488 | 0.414 | 0.491 |

由表4-9可见，上风向50m内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.321mg/m3，下风向150m之内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，但其影响周期短，随施工结束而消失。

⑵ 施工废气

施工机械作业时会排出NOx、CO、THC等废气，主要集中在挖土阶段。排放量较大的是CO，根据类比监测数据见表4-10。

表4-10                汽车行驶状态与CO浓度关系

| 汽车行驶状态 | 空档 | 加速 | 常速 | 减速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/m3) | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 3.0 |

由表3-10可见，汽车在空档时CO排放量是加速时的2.6倍，是常速行驶时的2.8倍，在减速状态下的汽车CO排放量是常速时的2倍，而施工时运输车辆通常是在空档等候和减速状态下，因此CO的排放量高于正常行驶中的车辆，必然造成施工场地周围CO浓度局部增高。

- 4.9.1.2施工期水污染源分析

施工期水污染源主要是来自施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的各类施工废水。

(1)施工期生活污水

本项目施工期间施工人数最高峰为5人，生活用水量按10L/人·d计，施工周期为3个月，整个施工期生活用水量为9m3，施工过程中生活用主要为盥洗用水。施工人员的生活污水排放系数取0.80，则施工期内生活污水排放量为3.6m3，主要污染物为COD和NH3-N。

(2)施工期生产废水

施工污水主要为施工车辆、机械的冲洗废水及含油污水。根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为2m3/d，总产生量约为180m3/a。

- 4.9.1.3施工期噪声污染源分析

施工场地噪声主要为施工机械噪声。机械噪声主要来自土石方开挖、砂石料加工系统、交通运输等。土石方开挖所采用的钻机，如多台同时作业，噪声可达105～110dB(A)，同时产生较强的振动；施工时使用的推土机等，施工时噪音可达90dB(A)；交通运输系统的噪声可达80～90dB(A)。各施工阶段主要噪声源情况见表4-11。

表4-11                 各施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 声源 | 声级dB(A) | 施工阶段 | 声源 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 冲击机 空压机 | 78～96 95 75～85 | 装修、安装阶段 | 电钻 电锤 手工钻 无齿锯 多功能木工刨 云石机 角向磨光机 | 105～110 100～105 100～105 105 90～100 100～110 100～115 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 电器 电焊机 空压机 | 90～100 100～110 90～95 75～85 |  |  |  |

- 4.9.1.4施工期固废污染源分析

本项目施工期固体废物包括施工期工程垃圾及施工人员生活垃圾。

(1)施工期工程垃圾产生量

采用建筑面积预测，预测模型为：

J s= Qs × Cs

式中：J s—建筑垃圾产生量(t)

Qs—建筑面积(m2)

Cs一单位面积垃圾量(t/m2)。

本项目按单位面积垃圾量按照“0.03t/m2”计算，本项目本次需要建设400m2，则将产生建筑垃圾12t。

(2)施工期生活垃圾产生量

施工人员产生的生活垃圾产生量较少，施工人数5人，每人每天产生约0.5kg，工期为3个月，整个施工期生活垃圾总产生量为0.225t。

- 4.9.2 营运期污染源分析

#### 4.9.2.1 大气污染源分析

本项目营运期产生的废气主要为原料废塑料在熔融生产过程中产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃及散发出的塑料异味。

⑴ 有机废气

项目高温挤出工序产生的有机废气主要源自原料中夹杂的有机物游离单体和热分解物，由于项目所用原料均为高分子聚合物且为用过的废旧塑料，其中含有挥发性游离有机物单体极少，且化学性质稳定，造粒时的熔化挤出温度（150-170℃），塑料加热熔融温度为150~180℃，根据原料理化性质分析可知，PE热分解最低温度为300℃。项目塑料加工温度低于分解温度，故PE塑料的造粒过程为物理熔化，不会产生塑料焦炭链焦化气体。但聚合聚乙烯塑料部分短链烯烃少量在熔融过程中有部分挥发，该部分废气属于挥发性VOCs，以非甲烷总烃计；另外熔融加热过程封闭，废气仅通过设备机口挥发。

本项目在生产车间的热塑机上方安装集气罩（集气效率90%）集中收集，通过通风管道（系统风机设计风量3000m3/h）汇总至光氧催化装置进行处理（催化光解效率可达90%），由15m高排气筒排放。本报告引用美国环保局编写的“工业污染源调查与研究”中的数据，取非甲烷总烃的最大产生系数0.35kg/t-原料作为本项目非甲烷总烃的产生系数，本项目处理原料量总量为8970t/a，扣除分拣、破碎和清洗的杂质后，实际进入热熔挤出机组物料量为8003吨，则非甲烷总烃的产生量为2.8t/a，经集气罩（集气效率90%）进入光氧催化装置（催化光解效率为90%），有组织非甲烷总烃产生量2.52t/a，速率为0.35kg/h；10%无组织排放，排放量为0.28t/a（0.039kg/h）。

1）正常工况

正常工况下高温挤出工序污染物产生及排放情况见表4-12。

表4-12                项目有机废气产生与排放情况一览表

| 污染物 | 产生情况 |  |  | 环保设施 |  | 最终排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 方法 | 处理效率% | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 非甲烷 总烃 | 2.52 | 116.7 | 0.35 | 集气罩+光氧催化装置+15m高排气筒（有组织） | 90 | 0.252 | 11.67 | 0.035 |
|  | 0.28 | - | 0.039 | - | - | 0.28 | - | 0.039 |

2）非正常工况

非正常工况下，当高温挤出工序环保设施故障而使废气处理效率变为0时，则项目废气中污染物产生及排放情况见表4-13。

表4-13             非正常工况废气中污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 |  |  | 环保设施 |  | 最终排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 方法 | 处理效率% | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 非甲烷总烃 | 2.52 | 116.7 | 0.35 | 集气罩+光氧催化装置+15m高排气筒 | 0 | 2.52 | 116.7 | 0.35 |

⑵ 恶臭

恶臭是由某些物质刺激人的嗅觉器官后，引起厌恶和不愉快的气体。有些还会引起呕吐，影响人体健康。本项目在加热过程排放非甲烷总烃，伴随塑料异味产生，表现为恶臭。这类废气呈无组织排放，会造成局部大气污染物浓度增高，且具刺激性气味。车间内员工操作区恶臭气味可达4级强度，本项目有机废气经等离子光氧催化装置净化的同时，恶臭也得到净化，车间门口恶臭气味可达2级强度，各级恶臭强度见表4-14。

表4-14                  各级恶臭强度表

| 臭味等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气味状况 | 未感到 恶臭 | 勉强感觉到恶臭 | 易感觉到 弱恶臭 | 感到明显 恶臭 | 较强的 恶臭 | 强烈的 恶臭 |

本项目建设后车间内员工操作区恶臭气味可达4级强度，净化后，车间门口恶臭气味可达2级强度。

各主要恶臭污染物质浓度与恶臭强度的关系见表4-15。

表4-15                恶臭污染物浓度(ppm)与恶臭强度关系

| 恶臭 污染物 | 恶臭强度分级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| NH3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 40.0 |
| H2S | 0.0005 | 0.006 | 0.002 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 3.0 |

注：质量浓度(mg/m3)=物质分子量(M)×体积浓度(ppm)/22.4(标准状态下气体的摩尔体积B)

根据表4-14和表4-15中数据，本项目臭气强度约为2级，NH3的排放浓度为0.6 ppm(0.46 mg/m3)，H2S的排放浓度0.006 ppm(0.009 mg/m3)。

（3）分拣颗粒物

项目分拣过程中，由于废旧编制中夹杂着少许尘土，因此会有颗粒物产生，项目分拣工序在车间内进行，将颗粒物有效的控制在车间内。

#### 4.9.2.2 水污染源分析

本项目废水主要为破碎工序产生的破碎喷淋废水、清洗工序产生的清洗废水、冷却工序产生的冷却水及生活污水。

（1）破碎工序产生的喷淋废水

项目破碎工序采用水喷淋抑尘，新鲜水补水量约300t/a，喷淋废水经三级沉淀池沉淀后循环使用、定期补充。

（2）清洗废水

本项目物料清洗，清洗新鲜水补水约300t/a，清洗废水经三级沉淀池静淀后循环使用、定期补充。

（3）冷却水

根据生产工艺，挤出造粒工序拉丝过程用水进行冷却，冷却采用直接接触的方式，用水量约15t/a，冷却水循环使用、定期补充。

（4）生活污水

项目员工50人，用水定额取30L/d·人，则用水量为450m3/a，排污系数取0.85，则生活污水产生量为382.5m3/a，生活污水排入旱厕，定期清掏。

项目污染物主要为SS，其浓度较低，循环使用，生活污水经防渗旱厕收集后定期清掏用作农肥。

#### 4.9.2.3 噪声污染源分析

本项目运营期噪声源主要为破碎机、切割机等，均位于室内，均属于固定源，噪声值在80-90dB(A)，各噪声源及其源强见表4-16。

表4-16             项目设备噪声源强表

| 序号 | 噪声源 | 噪声强度 dB（A） | 位置 | 台数 | 产生单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 90-95 | 车间内 | 3台 | 机械噪声 |
| 2 | 切割机 | 75～80 | 车间内 | 3台 | 机械噪声 |
| 3 | 风机 | 90～95 | 车间内 | 3台 | 空气动力型噪声 |
| 4 | 水泵 | 90～95 | 车间内 | 3台 | 机械噪声 |

#### 4.9.2.4 固体废物污染源分析

项目固废包括生产过程中产生的固体物料、沉淀池污泥和员工生活垃圾。

（1）分拣杂质

人工分拣工序分拣废旧塑料编织袋时，会分拣出不符合要求的废旧塑料杂质，例如废旧塑料瓶等占原料的10%，产生量为897t/a，固废暂存间暂存，定期出售。

（2）污泥

本项目破碎工序水喷淋过程产生的污泥约40.2t/a，清洗工序产生的清洗污泥约30t/a，主要为废塑料编织袋粘附的灰尘及塑料粉末，属于一般固废，于厂内暂存，定期送政府指定地点处置。

（3）生活垃圾

本项目共有员工50人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生7.5t，垃圾箱临时储存，定期由环卫部门收集送政府指定地点处置。

（4）废过滤网

项目加热挤出工序须定期更换过滤网，废过滤网产生量约0.6t/a，经核实不属于《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)中所列危险废物，经集中收集后固废暂存间暂存，定期外售综合利用，合理处置，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定（2012）》及其材质，禁止露天焚烧处理。

（5）废灯管

项目配套的光催化氧化设施运行时会有部分灯管损坏，预计废灯管产生量为10个/a。项目光催化氧化装置配套灯管为新型UV灯管，工作原理是通过电与光能量的转换使LED（国外进口）大功率紫外线二级管芯片产生的高纯度紫外光，不产生热量，不易碎，不含汞，项目运行过程产生的废灯管属于一般固体废物，集中收集后由环卫工人清理。

本项目固体废物产生及排放情况见表4-17。

表4-17               固体废物产生及排放情况汇总表

| 序 号 | 名称 | 产生 工序 | 废物类别 | 废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产废周期 | 拟采取的处理 或处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分拣杂质 | 人工分拣 | 一般 固废 | / | 897 | / | 固废暂存间暂存，定期出售 | 0 |
| 2 | 污泥 | 破碎、 清洗 | 一般 固废 | / | 70.2 | / | 固废暂存间暂存，定期送政府指定地点 | 70.2 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般 固废 | / | 7.0 | / | 生活垃圾箱暂存，定期送政府指定地点 | 7.0 |
| 4 | 废过滤网 | 加热挤出 | 一般固废 | / | 0.6 | 每天更换 | 经集中收集后暂存，定期外售综合利用，合理处置 | 0 |
| 5 | 废灯管 | 光氧催化设施运行 | 一般固废 | / | 10个/年 | 定期 | 集中收集后由环卫工人清理 | 10个 |

#### 4.9.2.5项目各污染物产生及排放情况汇总

本项目污染物产生与排放情况见表4-18。

表4-18               本项目污染物产生与排放情况汇总

| 污染物类别 | 产生工序 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生浓度 (mg/m3) | 排放量（t/a） | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 高温挤出 | 非甲烷总烃（有组织） | 2.52 | 116.7 | 0.252 | 11.67 |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.28 | - | 0.28 | - |
| 废水 | 员工生活 | 生活污水 | 382.5 | - | 0 | - |
|  | 喷淋工序 | 喷淋废水 | 300 | - | 0 | - |
|  | 清洗工序 | 清洗废水 | 300 | - | 0 | - |
|  | 冷却工序 | 冷却水 | 15 | - | 0 | - |
| 固体废物 | 人工分拣 | 分拣杂质 | 897 | - | 0 | - |
|  | 三级沉淀池 | 污泥 | 70.2 | - | 70.2 | - |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.0 | - | 7.0 | - |
|  | 高温挤出 | 热熔产生的废滤网 | 0.6 | - | 0.6 | - |
|  | 光氧催化 | 废灯管 | 10个/年 | - | 10个 | - |

#### 4.9.2.6本项目改造前后“三本账”

表4-19               改造前后污染物排放“三本账”核算            t/a

| 项目 | 污染源 | 污染因子 | 改造前排放量 | 改造后排放量 | 增减量 | “以新代老”削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 高温挤出 | NMHC | 0 | 0.532 | +0.532 | / |
| 废水 | 员工生活污水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 喷淋工序 | 喷淋废水 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 清洗工序 | 清洗废水 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 冷却工序 | 冷却水 | 0 | 0 | 0 | / |
| 固废 | 人工分拣 | 分拣杂质 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 三级沉淀池 | 污泥 | 0 | 70.2 | +70.2 | / |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0 | 7.0 | +7.0 | / |
|  | 高温挤出 | 热熔产生的废滤网 | 0 | 0.6 | +0.6 | / |

# 5、环境现状调查与评价

5.1自然环境状况

5.1.1建设项目地理位置

朝阳县位于辽宁省西部，地处北纬40°55′-41°54′，东经119°52′-120°47′，东连辽宁中部工业城市群，南临渤海之滨，西接京津唐经济圈，北依内蒙古腹地，是环渤海经济圈的重要组成部分。距首都北京518公里，距省会沈阳328公里，距锦州港90公里，地理位置优越。南北最大距离约为109.1公里，东西最大距离约为76.2公里，总土地面积3758平方公里。

本项目地理坐标为东经120°20'26.03"，北纬41°10'45.38"，海拔高度191m。厂区地理位置见附图一。

5.1.2地形、地貌、地质

朝阳县版图南北较长，东西略窄。地貌属于冀北辽西侵蚀低山丘陵地区，以低山、丘陵为主要地形特征。地势由西北向东南倾斜，山区与丘陵相对高度约为300—600米。大凌河流域为狭长冲积平原，沿河两岸呈不规则带状分布，一般宽为3-5公里，最宽处7-8公里，沉积土层较厚，土质肥沃，又与河流相伴，灌溉条件较好，此区域是朝阳县最好的农业区，人口集居较密。

本项目区域地势较平坦。

5.1.3气象气候

朝阳县属于北温带大陆性季风气候区，四季分明，雨热同期，昼夜温差大，积温高，日照时间长。全年平均气温约为8.5℃，年均日照总时数为2861.7小时，年均降水量约为486毫米，平均风速约为3米/秒，无霜期为127到167天。朝阳县空气质量优良，列全省第一位，全年达到二级（良）以上标准天数在350天左右。

5.1.4水文

朝阳县水资源总量年均值约为35733.6万立方米（去重复计算量），其中地表水资源量为35526.0万立方米，地下水资源量为13207万立方米，平均人均占有量为632立方米左右，朝阳县水利设施比较完善，现有各型水库24座，其中中型水库1座、小Ⅰ型水库8座、小Ⅱ型水库15座，总蓄水量为2499.9万立方米。此外，全县建有塘坝15座、地下水库1座、截潜工程5处、提水站3处、方塘45处、机电井2929眼、人畜饮水工程803处。全县各类水利工程有效灌溉面积44.1万亩。

5.1.5植被、生物多样性

朝阳县有各类植物1500多种，其中木本植物219种、草本植物393多种，有国家Ⅱ级重点保护野生植物野大豆、紫椴、水曲柳、黄檗等10余种。草本植物中，药用草本植物300多种，其中马兜铃、黄芪、益母草、党参等药材分布广泛。野生食用菌有羊肚菌、榛蘑、松树蘑、草菇、双孢菇等，人工培养的食用菌有平菇、香菇、双孢菇、鸡菇、滑子菇、杏孢菇、金针菇等，人工培养药用菌有蛹虫草（北冬虫夏草）等。

朝阳县动物资源有1600余种，其中兽类约37种、鸟类266多种、昆虫类1300余种、两栖类及爬行类15种。国家重点保护动物有34种，其中金雕和大鸨是国家Ⅰ级重点保护野生动物，大天鹅、苍鹰、秃鹫、凤头蜂鹰、黑鸢等其它32种是国家Ⅱ级重点保护野生动物，中国林蛙、石鸡、狍子等54种是辽宁省重点野生保护动物。

## 5.2 周围环境情况

该项目附近社会环境情况见表5-1，周围环境见附图二。

表5-1                         附近社会环境情况

| 居民或单位名称 | 方位 | 距离(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闲置厂房 | 东 | 相邻 | 本企业所有 |
| 民房 | 南 | 7m | 干涸 |
| 空地 | 西 | 相邻 |  |
| 弃用水池 | 北 | 相邻 |  |

东：自家住房                 南：民房         西：空地        北：闲置水池

## 5.3环境空气质量现状调查与评价

### 5.3.1项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，对基本污染物需进行区域达标判定，本次采用朝阳市国控监测点数据，朝阳市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为31ug/m3、24ug/m3、76ug/m3、42ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为161ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。因此判定朝阳县环境空气质量不达标。达标区判别结果见下图：

### 5.3.2各污染物环境质量现状评价

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求基本污染物环境质量现状数据采用生态环境主管部门公开发布的数据，因此本次评价以该数据为基础开展评价工作。

1、国控断面监测数据分析

对《朝阳市环境质量报告书》（2017年）公开发布的PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO及O3的监测数据进行分析，详见表5-3。

表5-2                 基本污染物环境质量现状

| 点位 名称 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 μg/m3 | 现状浓度μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳市 | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 31 | 88.57 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | 70 | 24 | 34.28 | 0 | 达标 |
|  | SO2 |  | 60 | 76 | 127 | 0.27 | 超标 |
|  | NO2 |  | 40 | 42 | 105 | 0.05 | 超标 |
|  | CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 4 | 2 | 50 | 0 | 达标 |
| 朝阳市 | O3 | 第90百分位数8 h平均质量浓度 | 160 | 161 | 100.6 | 0.006 | 超标 |

2、现状检测的数据分析

为了反映区域空气环境质量，辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2019年1月4日至10日对本项目所在区域环境进行了监测，在项目厂址及主导风向下风向大四家子村（武兴义家）分别设置一个监测点位，共设置2个监测点位。

(1)监测项目：非甲烷总烃。

(2)监测点位：厂址、大四家子村（武兴义家）各1个，共设置2个监测点位。

(3)监测频率：7天；非甲烷总烃监测一次值，每天监测四次。

(4)监测方法：按环境监测技术规范进行。

(5)监测结果：采用标准指数法对环境空气质量监测结果进行评价，环境空气质量监测统计分析与评价结果见表5-3。

表5-3    非甲烷总烃浓度现状监测与评价结果一览表

| 监测点位 | 监测时间 |  | 范围mg/m3 | 检出率% | 标准指数 范围 | 超标率% | 最大1小时均超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | 一次值 | 0.98-1.12 |  | 100 | 0.49-0.56 | 0 | / |
| 大四家子村 | 一次值 | 0.87-0.99 |  | 100 | 0.445-0.495 | 0 | / |
| 标准 | 一次值标准：2mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)详解中一次值标准（非甲烷总烃2.0mg/m3）要求。

## 5.4声环境质量现状调查与评价

辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2019年1月8日至9日对本项目四个厂界进行了声环境质量现状监测，监测报告见附件。

### 5.4.1测量仪器及测量方法

(1)测量仪器

采用多功能声级计进行监测，测量仪器各项技术指标均满足国家监测技术规范要求，每次测量前都经过校准。

(2)测量方法

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求，监测等效连续A声级Leq数据。

### 5.4.2监测时间和布点

(1)监测时间

监测日期为2019年1月8日至9日，昼夜各监测一次。测定期间气候稳定。

(2)监测点位置

厂界四周分别设置1个监测点位，共4个监测点。

### 5.4.3监测点位执行标准

本项目属于1类区域，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)中1类标准[昼间55dB(A)、夜间45dB(A)]。

### 5.4.4监测结果分析

评价范围内环境噪声质量现状监测结果及各监测点噪声标准限值见表5-4。

表5-4                       声环境质量现状监测结果

| 编号 | 采样点位 | 检测结果Leq dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019年1月8日 |  | 2019年1月9日 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 项目东(1#) | 48.4 | 43.1 | 48.7 | 43.4 |
| 2 | 项目南(2#) | 48.9 | 42.9 | 48.7 | 43.8 |
| 3 | 项目西(3#) | 49.3 | 42.9 | 49.1 | 42.8 |
| 4 | 项目北(4#) | 48.8 | 43.6 | 48.8 | 43.7 |
|  | 标准 | 55 | 45 | 55 | 45 |

根据监测结果可以看出，各厂界声环境现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中1类标准。

## 5.5地下水质量现状评价

辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2019年1月4日至5日对在1#建设项目场地上游（武兴义家）、2#建设项目场地、3#建设项目场地下游（杜江海家）分别设置一个监测点位，共设置3个监测点位。监测报告见附件。

(1)监测项目：pH、氨氮、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、色度、浊度、臭和味、总大肠菌群。

(2)监测点位：设3个监测点位，1#建设项目场地上游（武兴义家）、2#建设项目场地、3#建设项目场地下游（杜江海家），监测点位见附图。

(3)监测频率：监测2天，每天3次。

(4)监测方法：按环境监测技术规范进行。

(5)监测结果：地下水环境质量监测结果见表5-5。

表5-5                 地下水监测结果一览表  单位：mg/L

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.1.4 | 2019.1.5 | 2019.1.4 | 2019.1.5 | 2019.1.4 | 2019.1.5 |  |
|  | 北三家子村 |  | 七道泉子村 |  | 规划边界外南侧 |  |  |
| pH | 7.5 | 7.45 | 7.4 | 7.41 | 7.28 | 7.26 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 0.326 | 0.308 | 0.332 | 0.341 | 0.191 | 0.196 | 0.5 |
| 高锰酸盐指数 | 0.42 | 0.58 | 2.18 | 2.34 | 0.66 | 0.74 | 3.0 |
| 亚硝酸盐 | 小于0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 小于0.003 | 小于0.003 | 1.0 |
| 硝酸盐 | 6.3 | 5.90 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 3.0 | 20 |
| 硫酸盐 | 72.8 | 71.2 | 75.6 | 77.2 | 21.1 | 22.0 | 250 |
| 氯化物 | 193 | 194 | 190 | 191 | 67.0 | 67.5 | 250 |
| 溶解性总固体 | 831 | 836 | 931 | 925 | 376 | 368 | 1000 |
| 总硬度 | 430 | 432 | 444 | 443 | 356 | 358 | 450 |
| 色度 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 浊度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.0 |
| 备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果可以看出，评价区内各监测点中地下水各监测因子均能满足均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

## 5.6土壤质量现状评价

辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2019年1月4日对在厂址本项目四周厂界处各设1个监测点位，共4个。

监测点位：厂址四周各一个，共4个。

监测项目：镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍。

监测频率：3次。

监测方法：按环境监测技术规范进行。

表5-6                土壤监测结果一览表  单位：mg/L

| 监测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 厂址东侧0.2m | 镉 | 0.709 | 0.703 | 0.724 |  |
|  | 汞 | 0.0520 | 0.0531 | 0.0523 |  |
|  | 砷 | 0.2600 | 0.265 | 0.261 |  |
|  | 铅 | 39.0 | 44.5 | 44.8 |  |
|  | 总铬 | 38.1 | 38.4 | 36.3 |  |
|  | 铜 | 25.8 | 27.1 | 26.5 |  |
|  | 镍 | 17.2 | 16.3 | 13.9 |  |
| 厂址南侧0.2m | 镉 | 0.232 | 0.222 | 0.245 |  |
|  | 汞 | 0.0697 | 0.0773 | 0.0697 |  |
|  | 砷 | 0.349 | 0.386 | 0.349 |  |
|  | 铅 | 33.9 | 40.5 | 39.7 |  |
|  | 总铬 | 38.2 | 38.9 | 39.2 |  |
|  | 铜 | 29.5 | 28.6 | 30.1 |  |
|  | 镍 | 22.8 | 21.6 | 22.6 |  |
| 厂址西侧0.2m | 镉 | 0.329 | 0.323 | 0.339 |  |
|  | 汞 | 0.0840 | 0.0784 | 0.0803 |  |
|  | 砷 | 0.420 | 0.392 | 0.401 |  |
|  | 铅 | 31.6 | 35.4 | 37.7 |  |
|  | 总铬 | 41.1 | 39.6 | 41.1 |  |
|  | 铜 | 30.3 | 31.6 | 33.1 |  |
|  | 镍 | 25.2 | 24.4 | 24.9 |  |
| 厂址北侧0.2m | 镉 | 0.285 | 0.288 | 0.293 |  |
|  | 汞 | 0.0617 | 0.0591 | 0.0643 |  |
|  | 砷 | 0.309 | 0.295 | 0.322 |  |
|  | 铅 | 28.4 | 32.9 | 36.5 |  |
|  | 总铬 | 38.6 | 38.7 | 38.0 |  |
|  | 铜 | 27.8 | 28.5 | 28.5 |  |
|  | 镍 | 21.0 | 22.5 | 20.8 |  |

根据表5-6，土壤环境满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准中严格值。

# 6、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响预测与评价

本项目租用已建厂房进行生产，并新建原料库120m2，施工期内容主要为新建钢结构厂房、清洗池、设备安装。项目建设期会对周围环境造成一定的影响。

- 6.1.1施工期大气环境影响分析

施工期的大气污染源主要来自于汽车尾气和施工扬尘。

施工车辆在行驶时将产生少量汽车尾气，主要污染物为CO、NOx等。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放。针对汽车尾气本项目采取的措施是采用尾气达标的运输车辆，提倡使用高清洁度燃油，抑制汽车尾气污染，对环境影响较小。在施工过程中，扬尘污染主要来源于建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；建筑材料应该被较好的被覆、避免敞开式运输，材料堆放尽量选在室内堆放，定期对地面扬尘进行洒水抑尘。对环境影响较小。

- 6.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水。根据本工程各施工量估算，施工约20天，施工人员10人，施工人员均为当地工人，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按30L/人•d计算，施工人员的生活用水量为0.3m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期共计生活污水排放量为0.24m3/d。施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。

综上所述，本项目对地表水环境影响较小。

- 6.1.3施工期声环境影响分析

（1）施工期噪声的产生

项目施工期噪声主要为电锤、电钻等机械设备噪声及运输车辆噪声。主要施工机械噪声源强列于下表6-1。

表6-1                    施工期作业主要产噪设备

| 施工阶段 | 名称 | 源强[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 安装阶段 | 电钻 | 100～115 |
|  | 电锤 | 100～105 |
|  | 手工钻 | 100～105 |

施工期间产生的噪声如果不加以防治，将对声环境产生一定影响。装修材料运输车辆将产生一定的交通噪声，源强在75dB(A)左右。

（2）施工期噪声控制措施

为降低施工噪声对声环境的影响，采取如下噪声控制措施：

①选用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施。

②合理安排施工工序，尽量缩短施工周期，减轻施工噪声对施工场地周围敏感目标的影响。

③合理安排施工时间，将强噪声作业安排在白天进行，禁止夜间施工。

④运输车辆在经过敏感点时应限速、禁鸣，并定期对车辆进行保养。

通过采取以上噪声控制措施后，施工期的场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

- 6.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要包括施工中产生的弃土、建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

建设过程中土石方主要是土地平整、地基开挖的土方量，开挖剩余土石方用于场区土地平整，施工人员产生的生活垃圾送往附近垃圾点堆存，最终由环卫部门送城市垃圾填埋场，不会对项目所在地环境造成污染影响。

施工期产生的固体废物不会对周围环境造成较大影响，另外，其影响是暂时的，施工结束后便会消失。

## 6.2运营期环境影响预测与评价

### 6.2.1运营期大气环境影响预测与评价

6.2.1.1大气环境影响预测

1、预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式AERSCREEN，AERSCREEN为美国环保署（U.S.EPA，下同）开发的基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均及年均地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。

2、预测源强

根据工程分析确定各污染源情况，详见表6-2和表6-3。

表6-2                   非甲烷总烃有组织废气污染源参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 排气筒 | 120.334747 | 41.177367 | 192.0 | 15.0 | 0.1 | 25.0 | 17.69 | NMHC | 0.035 | kg/h |

表6-3                      非甲烷总烃无组织排放源参数一览表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 车间1 | 120.334633 | 41.177626 | 190.0 | 47.68 | 14.05 | 10.0 | NMHC | 0.013 | kg/h |
| 车间2 | 120.334562 | 41.177319 | 192.0 | 14.08 | 39.08 | 10.0 | NMHC | 0.026 | kg/h |

3、预测结果及分析

（1）有组织排放污染物预测结果及分析

有组织排放污染物估算模型计算结果见表6-4。

表6-4                   点源预测计算结果

| 下方向距离(m) | NMHC |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 5.1603 | 0.258 |
| 100.0 | 4.0247 | 0.2012 |
| 200.0 | 3.2294 | 0.1615 |
| 300.0 | 2.7842 | 0.1392 |
| 400.0 | 2.2124 | 0.1106 |
| 500.0 | 1.7743 | 0.0887 |
| 600.0 | 1.7259 | 0.0863 |
| 700.0 | 1.6408 | 0.082 |
| 800.0 | 1.5357 | 0.0768 |
| 900.0 | 1.4276 | 0.0714 |
| 1000.0 | 1.3242 | 0.0662 |
| 下风向最大距离 | 5.2971 | 0.2649 |
| D10%最远距离 | / | / |

由表6-4可知，有组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度及占标率分别为14.303μg/m3、0.7152%。分析预测结果表明，本项目有组织排放污染物贡献值较小，远小于大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求，对周边环境空气质量影响较小。

（2）无组织排放污染物预测结果及分析

无组织排放污染物估算模型计算结果见表6-5。

表6-5                  生产车间无组织面源估算模型计算结果表

| 下方向距离(m) | 车间1 NMHC |  |  | 车间2 NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（ug/m3） |  | 占标率（%） |
| 50.0 | 11.708 | 0.5854 | 23.516 |  | 1.1758 |
| 100.0 | 7.7813 | 0.3891 | 15.51 |  | 0.7755 |
| 200.0 | 4.4651 | 0.2233 | 8.9341 |  | 0.4467 |
| 300.0 | 3.3419 | 0.1671 | 6.6867 |  | 0.3343 |
| 400.0 | 2.8629 | 0.1431 | 5.7276 |  | 0.2864 |
| 500.0 | 2.62 | 0.131 | 5.2423 |  | 0.2621 |
| 600.0 | 2.429 | 0.1214 | 4.8602 |  | 0.243 |
| 700.0 | 2.277 | 0.1138 | 4.5561 |  | 0.2278 |
| 800.0 | 2.1505 | 0.1075 | 4.303 |  | 0.2151 |
| 900.0 | 2.0419 | 0.1021 | 4.0855 |  | 0.2043 |
| 1000.0 | 1.9464 | 0.0973 | 3.8946 |  | 0.1947 |
| 下风向最大距离 | 14.303 | 0.7152 | 30.925 |  | 1.5463 |
| D10%最远距离 | / | / | / |  | / |

由预测结果可知，无组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度及占标率分别为30.925μg/m3、1.5463%。由此可知厂界浓度必定满足可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，对周边环境空气质量影响较小。

6.2.1.2大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离相关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

拟建项目主要污染物的最大地面浓度占标率Pmax=1.5463%，低于10%，D10%未出现，项目厂界外非甲烷总烃的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

6.2.1.3恶臭气体环境影响分析

根据源强分析，本项目伴随非甲烷总烃的产生有塑料异味产生，本项目有机废气经等离子光氧催化废气净化装置净化的同时，恶臭也得到净化，车间门口恶臭气味可达2级强度，采取上述措施后可使塑料异味降低，可使厂界处浓度达标。对厂区外周围环境影响较小。

若建设单位设置的等离子光氧催化废气净化装置设备故障或运转不正常，车间内恶臭强度将明显增加，车间内可以嗅到比较重异味，对厂界及厂区附近居民区均将产生影响。

6.2.1.4污染物排放量核算

1、正常工况下有组织排放量核算

根据工程分析，本项目有组织排气筒为共计1根，其有组织排放量核算见表5-6。

表5-6             大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0 |
|  |  | NOx |  |  | 0 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.252 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | NH3 | / | / | 0 |
|  |  | H2S | / | / | 0 |
| 2 | / | 烟尘 | / | / | 0 |
|  |  | SO2 | / | / | 0 |
|  |  | NOX | / | / | 0 |
| 一般排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0 |
|  |  | NOx |  |  | 0 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0 |
|  |  | VOCs |  |  | 0 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | 0 |
|  |  | NOx |  |  | 0 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.252 |

2、正常工况下无组织排放量核算

根据工程分析，本项目无组织排放源生产车间，其无组织排放量核算见表6-7。

表6-7       大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/（µg/m3） |  |
| 1 | S1 |  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |  | 4000 | 28×10-2 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放合计 |  | SO2 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  | 28×10-2 |  |  |

3、正常工况下全厂大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物排放量包括有组织排放源和各无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见表6-8。

表6-8                            大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0 |
| 2 | NOx | 0 |
| 3 | 颗粒物 | 0 |
| 4 | VOCs | 0.532 |

4、非正常工况下大气污染物排放量核算

根据工程分析，本项目生产时非正常工况为废气处理设施故障（未定期喷洒除臭剂、水帘除臭装置发生故障），污染源非正常工况下排放量核算见表6-9。

表6-9                  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间废气 | 光氧催化装置发生故障 | 非甲烷总烃 | 116.7 | 1 | 2 | 加强废气治理设施的维护、监督和管理，超过1 h仍未能正常运行则对该工序停产 |

6.2.1.5大气环境影响评价结论

（1）达标区环境可接受性

根据预测结果，拟建项目车间有组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度占标率为1.5463%；运营期大气污染物落地浓度均较低，最大浓度占标率≤100%，远小于《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求，对周边环境空气质量影响较小。

因此，本项目环境影响可接受。

（2）大气环境防护距离

拟建项目主要污染物的最大地面浓度占标率Pmax=1.5463%，低于10%，D10%未出现，项目厂界外非甲烷总烃的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（3）污染物排放量核算结果

本项目污染物排放量核算结果，项目非甲烷总烃排放量为0.532 t/a。

（4）大气环境影响评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。

表6-10                          大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  | 附录D□ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区□ |  | 一类区和二类区 |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  | 现状补充检测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、TSP） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、NMHC、NH3、H2S） |  |  |  | 有组织废气监测 |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、NMHC、NH3、H2S） |  |  |  | 监测点位数（1） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受  不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( 0 )t/a |  |  | NOx:( 0 )t/a |  | 颗粒物:( 0 )t/a | VOCs:(0.532)t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.2运营期地表水环境影响分析

项目废水主要为喷淋废水、清洗废水、冷却水、生活污水。

喷淋废水、清洗废水主要污染因子为COD、pH、SS等。本项目喷淋废水、清洗废水经三级沉淀池后循环使用，不外排，类比《废旧塑料造粒废水深层过滤会用技术的试验研究》（广州化工2009年37卷第5期）中试验结果，经混凝沉淀处理后，出水SS可以降到10mg/L以下，COD<40mg/L，因此本项目回用水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准（SS 30mg/L）。

废旧塑料经高温挤塑（150-180℃）工序后需要对条状再生塑料在冷却槽进行直接冷却，在此温度下再生塑料与水不会发生化学反应，该工序部分水因接触高温产品（180℃）立即蒸发，以水蒸气的形式散发至空气中而损耗，故冷却水定期补充，不外排。

生活污水排入旱厕，定期清掏，对周边水环境影响较小。

### 6.2.3运营期地下水环境影响分析

经查阅《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于III类项目。地下水评价等级为三级，由于本项目水质成分简单且浓度不高，周围环境不敏感，同时本项目物料不涉及重金属，对地下水造成污染较小，故本次评价对地下水影响采取简要分析。

本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：三级沉淀池及管道的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水的影响。

根据工程分析，本项目水质较简单，主要污染物质为COD、SS，对地下水影响较小。

### 6.2.4运营期噪声环境影响分析

(1)主要噪声源

本项目运营期噪声源主要为破碎机、切割机等，均位于室内，均属于固定源，噪声值在80-90dB(A)，见表6-11。

表6-11                          主要噪声源

| 噪声源名称 | 数量 (台)套 | 噪声强度 [dB(A)] | 位置 | 距厂界距离(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 破碎机 | 3 | 90 | 破碎车间内 | 43 | 30 | 45 | 30 |
| 切割机 | 3 | 88 | 车间内 | 60 | 30 | 64 | 30 |
| 风机 | 3 | 85 | 车间外 | 75 | 27 | 15 | 35 |
| 泵 | 3 | 90 | 车间内 | 70 | 30 | 20 | 30 |

(2)噪声预测模式

根据项目提供的噪声源参数和设备的安装位置，选用距离衰减模型进行计算，并考虑多声源及声环境本底值叠加。

①噪声叠加公式

对于多个点源存在时，给与某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：

L = 10lg(100.1L1 + 100.1L2 + …… + 100.1Ln )

式中：L-总声压级dB(A)；

L1、L2  …、Ln – n个噪声源的声压级dB(A)。

②某一室内声源向室外传播的声级差计算：

式中：TA—隔墙(或窗户)的传输损失。

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R = Sα/(1−α )，S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数。R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③点声源衰减公式

计算评价点噪声等效声级时，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下：

L2＝L1  20lg (r2/r1)  L

式中：L1、L2-为距声源r1、r2处的声级值[dB(A)]；

r1、r2 –为距声源的距离(m)；

L –为其它衰减作用的衰减噪声级[dB(A)]；

(3) 噪声预测结果

厂区内各种噪声源对外环境产生一定影响，采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，降噪约25dB(A)左右，通过以上措施后，再经距离衰减后到达各厂界叠加值结果见表6-12。

表6-12          昼间噪声贡献结果              单位：dB(A)

| 噪声源 | 降噪后 源强 | 数量 /台 | 经距离衰减后各边界叠加值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 |  | 南 |  | 西 |  | 北 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 破碎机 | 70 | 3 | 25 | - | 27 | - | 25 | - | 27 | - |
| 切割机 | 63 | 3 | 19 | 19 | 25 | 25 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 风机 | 60 | 3 | 15 | 15 | 26 | 26 | 32 | 32 | 22 | 22 |
| 泵 | 65 | 3 | 20 | 20 | 27 | 27 | 31 | 31 | 27 | 27 |
| 噪声贡献值 |  |  | 27 | 23 | 31 | 30 | 35 | 34 | 31 | 29 |
| 标准 |  |  | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 |

由上表看出，各厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。

同时预测至最近敏感点8m处，噪声预测值与环境本底值叠加后满足声环境质量标准1类要求，项目噪声对外环境影响较小。

### 6.2.5运营期固体废物环境影响分析

本项目产生的固废主要有分拣杂质、污泥、生活垃圾、废过滤网。

（1）分拣杂质

人工分拣废旧塑料编织袋时拣出不符合要求的废旧塑料瓶等杂质，约897t/a，固废暂存间暂存，定期出售。

（2）污泥

本项目破碎工序水喷淋过程产生的污泥约40.2t/a，清洗工序产生的清洗污泥约30t/a，主要为废塑料编织袋粘附的灰尘，属于一般固废，于厂内暂存，定期送政府指定地点处置。

（3）生活垃圾

本项目共有员工50人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人•d计，年产生7.0t，垃圾箱临时储存，定期由环卫部门收集送政府指定地点处置。

（4）废过滤网

项目加热挤出工序须定期更换过滤网，废过滤网产生量约0.6t/a，经核实不属于《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)中所列危险废物，经集中收集后固废暂存间暂存，定期外售综合利用，合理处置，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定（2012）》及其材质，禁止露天焚烧处理。

(5)废灯管

项目配套的光催化氧化设施运行时会有部分灯管损坏，预计废灯管产生量为10个/a。项目光催化氧化装置配套灯管为新型UV灯管，工作原理是通过电与光能量的转换使LED（国外进口）大功率紫外线二级管芯片产生的高纯度紫外光，不产生热量，不易碎，不含汞，项目运行过程产生的废灯管属于一般固体废物，集中收集后由环卫工人清理。

以上固体废物处置/处理措施，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《辽宁省工业固体废物污染控制标准》中的相关规定，可以做到合理处理处置，对周围环境影响较小。

### 6.2.6运营期环境风险影响分析

建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间的可预测的突发事或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃、易爆等物质泄露，或突发事件产生新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出预防、应急与减缓措施。

6.2.6.1评价等级及范围

1、评价等级

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218－2018），本项目在生产过程中使用的废旧塑料及其制品没有被列入其中，经辨识其为易燃固体。因此本项目在生产过程中使用的原材料的储存场所和生产场所不构成重大危险源。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关规定，风险评价工作等级划分见表6-13。

表6-13              环境风险评价工作等级划分原则

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据表6-13，拟定本风险评价工作级别为二级。根据评价等级，对废旧塑料及其制品火灾只提出防范、减缓和应急措施。

2、评价范围

根据风险评价等级及建设项目所在地周围敏感区的特点，划定以项目厂址为中心半径3km的圆形区域。评价范围见图三。

6.2.6.2风险因素识别及源项分析

1、风险识别

⑴ 生产设施风险识别

项目生产设备不属于高温、高压设备，出现事故的可能性很小，可能存在风险的设施主要为贮运系统。

项目产品（塑料颗粒）经分类，采用密封箱式汽车运输，运输过程风险事故发生概率较小。存储堆放时，占地较大，一旦发生原料仓着火，火势会迅速蔓延，如果灾情控制不住，将会对项目造成一定的经济损失，严重可能危及周围的企业和附近的居民。同时燃烧产生大量的有害气体CO、烟尘，引发一系列的次生环境问题。

⑵ 物质危险性识别

本项目生产中使用到的危险性物质包括废旧塑料及其制品，这些物质在运输、贮存、生产过程中都有发生泄漏和火灾的可能。

项目危险性物质理化特性如下：

表6-14               化学品危险特性一览表

| 名称 | 危险性 类别 | 物化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯 | 可燃固体 | 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良 | 易燃，离火后继续燃烧，并放出与石蜡燃烧时相同的气味；燃烧时，火焰尖部呈黄色，底部呈蓝色，烟少；燃烧时边熔、边燃、边滴落。 |

2、源项分析

根据危险性识别，项目主要风险表现在存储仓库塑料发生火灾。

当存储仓库塑料发生着火会放出一定的热量，根据《危险评价方法及其应用》（吴宗之、高进东、魏利军编著）点源模型分析可知，火焰辐射出的能量为燃烧热的一部分，热辐射强度与燃烧速率成正比，与接收距离的平方反比。当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，更强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等，热辐射的不同入射通量所造的损失如下表所示。火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体CO、烟尘，产生燃烧熔滴，产生大量的消防废水。

CO的产生量与塑料的消耗量（即燃烧速率）、燃烧不完全值成正比。同时，燃烧形成的熔滴产生柏油一样的滴落物，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响 。参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）室外材料的堆厂参考木柴等可燃材料存储量在50～5000m3，消防用水量为20L/s计，以丙类上厂房火灾持续时间3.0h计，不利情况下发生火灾时会产生216m3的消防废水。消防废水成分复杂，要求建设单位设一座事故收集池，对消防废水进行有效收集，避免消防废水进入雨水管道污染附近水体。

通过源项分析，本项目主要风险事故主要为仓储塑料发生火灾对环境的危害。本次环评主要对该风险事故提出防治措施。

6.2.6.3风险管理

1、基本管理

项目原料的回收、贮存、运输、加工利用等过程的的日常管理及环保管理应按照如下有关规定进行。

⑴ 回收、运输和储存要求

①运输必须采用封闭的交通工具，过程不得遗洒，不得裸露运输；

②存储场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散、防火设施。

⑵ 再生要求

① 分选宜采用浮选及光学分选，人工分选应采取措施，保证操作人员的健康安全；

② 项目厂内必须按功能分区，管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区应有明显的界线及标志。

⑶ 环保管理

① 企业应建立、健全环境管理责任制度，设置环境保护部门或专员，负责监督塑料回收或利用过程中的环境保护及相关管理工作；

② 对所有的员工进行环境保护培训；

③ 建立原料进厂和再生利用情况记录，内容包括每批次原料进厂时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、再生粒流向，并做好月度和年度汇总工作；

④ 建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录；

⑤ 建立污染预防机制和处理污染事故的应急预案制度；

⑥ 认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。

2、风险管理及防范

根据项目特点，对运输、储存及使用过程存在的风险进行管理，具体措施有：

⑴ 运输过程的环境风险防范

原料及产品采用箱式货车运输，运输过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守交通规则，最大程度减少交通事导致的散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。运输时要合理选择行驶时间、路线、停车地点，同时要避开上、下班等的交通高峰期，降低运输过程中的交通事故发生的可能。装卸作业由专人负责安全监督。

⑵ 储存过程的环境风险防范

① 仓库储存物贮放设置明显的标志；

② 分区存放，按生产计划合理进料；

③ 对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制；

④ 对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；

⑤ 贮存场所，实行安全责任制。

⑶ 环保设施的风险管理及防范

安排专人负责废水处理设施及废气处理的管理，对废气处理设施风机等使之处于良好的运转状态，以减小噪声、震动的产生，如噪声超标必须安装基础减震和消音设备。废气处理的吸附剂活性炭要及时更换，以保证其具有良好的吸附活性，确保废气污染物的达标排放。

⑷ 其他风险管理

① 项目充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，根据仓库的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施，落实消防水源和室内外消防给水系统，重点规划布置库区的防火间距、消防车道、消防水源、堆垛大小等。

② 燃易爆危险物品仓库应采用防爆电器和照明，电气线路必须按照防爆的要求进行敷设，仓库内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区和仓储区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。

③ 加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。

④ 加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，仓库的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。

⑤ 要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。仓库的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。

⑥ 根据《工业企业设计卫生标准》的要求设置更衣室、休息室、厕所等，并对员工进行职业防护。

⑦ 在废料储存场周边设置围堰用于收集消防废水。

6.2.6.4应急预案

应急预案是针对具体设备、设施、场所和环境，为降低事故造成的人身、财产与环境损失，就事故发生后的应急救援机构和人员，应急救援的设备、设施、条件和环境，行动的步骤和纲领，控制事故发展的方法和程序等，预先做出的科学而有效的计划和安排。就本项目，建设单位应制订火灾事故时的应急预案。

6.2.6.5环境风险评价结论

本项目具有潜在的火灾事故，一旦发生事故，后果较为严重。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、设置消防废水收集池、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边厂企遭受损失。

# 7、环境保护措施及可行性分析

## 7.1施工期污染防治措施

根据项目建设情况及施工期污染因素分析，该项目施工期对环境的影响主要是施工区机械设备产生的噪声影响；物料运输对沿途产生的噪声及扬尘影响；施工产生的建筑垃圾、生活垃圾等。

### 7.1.1施工期废气污染防治措施

(1)扬尘污染防治措施

本项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对周围居民及附近区域及带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时清运等。在建设场地的四周应设有严密围挡。

根据辽政发[1999]29号《辽宁省大气环境综合整治方案》、《辽宁省城市施工场地扬尘环境管理标准》、《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第三十一号)、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、国发〔2013〕37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》等文件要求，施工期大气污染物主要为颗粒物，为了减少施工过程中的扬尘污染，因此，应采取以下措施对策：

·施工管理

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置工程概况牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

·场地抑尘措施

施工工程中产生的弃土，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：a)覆盖防尘布、防尘网；b) 定期喷水压尘。

·物料抑尘措施

1)施工中土堆、料堆防止扬尘措施。

工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间；减少物料堆存时间及堆放量，缩短堆放的危害周期，尽量做到边施工边进物料。

土堆、料堆要布置在场地的避风处，而且平时土、沙堆表面应撒水保湿，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

2)材料仓库物料抑尘管理

材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料漂失污染环境空气。

·车辆运输抑尘措施

1)要在工地出口处设置清除运送垃圾、运送物料车辆的车轮携带泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。尽量减少车辆在雨天出入现场的机会，平时注意场地道路的保护，车辆进出口泥土路面临时铺设承重石方，做到现场道路的畅通、平整、清洁。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。

2)运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施(如用苫布)，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行及时清理。装卸渣土严禁凌空抛散。

3)合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。

4)运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。

5)建设工程施工现场应全封闭硬质围挡墙(1.8m高)，严禁敞开式作业。

6)渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。

·其他管理方案

1)禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草及各种包装皮等以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

2)闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

3)在建筑物、构筑物上运送散装物料的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

根据交管部门和环保部门的有关规定，机动车均应办理尾气排放合格证，经检测合格后方可行驶。在使用过程中，要加强车辆和施工机械的维修保养，保证其运行状态正常稳定。

综上所述，建设单位在施工时采取以上措施和对策可以最大限度抑尘，对环境影响较小，且污染防治措施可行。

(2)施工机械、机动车辆尾气

施工机械、机动车辆在燃料燃烧时排放的尾气，含有CO、NOx、THC等。

尾气通过车辆和机械的排气管排放，排放高度较低，一般为0.5-2m，属于无组织排放。但本项目施工期较短，且燃用无铅汽柴油，因此施工车辆和机械的尾气中污染物排放量相对较少。在施工过程中施工方应保证施工机械及车辆运行状态的良好。在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物质浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，因此，施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。

### 7.1.2施工期废水污染防治措施

(1)地表水环境保护措施

施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。施工期采取的水环境保护措施如下：

1) 施工场地设置临时旱厕。

2) 建筑材料堆放点应设篷盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷。

3) 本项目不设施工营地，施工人员均为当地居民。

采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对地表水环境造成不利影响，该环保措施是可行的。

### 7.1.3施工期噪声污染防治措施

(1)尽量采用低噪声机械，对超过国家标准的机械禁止入场施工，施工过程中经常对设备进行维修养护。

(2)合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。

(3)施工中注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械维修的正确操作，使之维持最佳工作状态和最低声级水平。

(4)按劳动卫生标准，保护施工人员的身心健康，施工单位应合理安排工作人员，做到轮换操作建筑机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人以恢复听力的时间。同时，要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔。

(5) 合理安排施工时间和施工进度，合理安排好施工时间。如有抢修、抢险作业和因生产工业上要求或者特殊需要必须连续作业的，将按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。

### 7.1.4施工期固体废物污染防治措施

为减少项目施工期固体废物污染，建议项目采取以下措施：

(1)设立土方临时堆放点，堆放点要经环保检查机构认可并设专人管理，防止随意堆放。建筑垃圾、渣土等应当单独堆放，及时清运，送往政府指定地点堆放。

(2)运送垃圾、弃渣的车辆实行密闭运输，不得车轮带泥行驶，不得沿途泄漏、遗撒，不得倾倒河道内。

(3)施工人员生活垃圾要严格管理，产生的生活垃圾送往附近垃圾点堆放，不得倾倒河道内。

采取以上环境保护措施后，施工期产生的固体废物不会对周围环境造成影响，该环保措施可行。

### 7.1.5施工期生态环境影响防治措施

工程施工区域为净地，无珍惜保护物种，工程结束后，对施工场地进行清理，场区进行绿化等生态恢复措施，达到美化场区景观，改善区域生态环境的效果。

## 7.2运营期污染防治措施

### 7.2.1运营期大气污染防治措施

本项目生产过程中大气污染物主要为非甲烷总烃，采用集气罩捕集并通过等离子光氧催化的方式净化。设置1套等离子光氧催化装置，用以收集熔融工序废气，要求在设备机口设置1个集气罩，集气罩直径要求大于挤出机口，收集的废气经主管路引至等离子光氧催化装置进行净化。排气筒高度不得低于15m标准要求。上述等离子光氧催化装置风机风量为3000m3/h，捕集效率为90%，净化效率约为90%，净化后有组织非甲烷总烃排放量约为0.252t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为11.67mg/m3，无组织排放最大落地浓度为30.925ug/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准限值。

有机废气污染防治措施可行性分析：

建设单位拟设置集气罩的类型为顶吸罩，顶吸罩直径大于挤出机口，风机风量为3000m3/h，该设计对污染物捕集率较高，可达到90%。

建设单位拟采用等离子光氧催化装置对有机废气进行净化处理。利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解废气，使高分子化合物分子链在高能紫外线光束照射下，降解转变为低分子化合物净化装置由初滤系单元、C波段紫外线装置，降解收集，臭氧发生器及过滤单元等组成，该装置采用五级净化装置，装置有点为无毒无任何副作用、可消除有害气体异味，无需添加任何物质，适应性强，运行成本低，无需预处理，设备占地面积小。

有机废气经过捕集净化后，车间内臭气强度随之减轻，员工工作环境得以改善。

⑵ 恶臭

本项目有机废气经等离子光氧催化装置净化的同时，恶臭也得到净化，车间门口恶臭气味可达2级强度，采取上述措施后可使塑料异味降低，可使厂界处浓度达标。对厂区外周围环境影响较小，上述措施可行。

综上所述，采取上述大气污染物治理措施可行。

### 7.2.2运营期水污染防治措施

本项目运营期废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水主要为喷淋废水、清洗废水和冷却水。

（1）喷淋废水

项目运营期破碎工序采取水喷淋措施，产生喷淋废水，其特性主要取决于回收的废旧塑料的特性，根据建设方对废旧塑料收购农户的调查，本项目所回收的废旧塑料主要是废旧编织袋等，主要成分为聚乙烯，废旧塑料粘附的物质以泥沙为主；且根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》中明确提出不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。喷淋废水排至厂区内三级沉淀池，沉淀后循环使用，不外排。

（2）清洗废水

项目运营期清洗废水主要来源于废旧塑料经破碎后清洗工序产生的废水，项目原料进行先破碎后进入清洗工序，采用物理清洗方法，厂区设置三级沉淀池，清洗池内废水每2个月排放一次，排放的废水经三级沉淀池沉淀处理后（定期向三级沉淀池中加入絮凝剂，它能提供大量的络合离子，且能够强烈吸附胶体微粒，通过吸附、桥架、交联作用，从而使胶体凝聚。同时还发生物理化学变化，中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷，降低了δ电位，使胶体微粒由原来的相斥变为相吸，破坏了胶团稳定性，使胶体微粒相互碰撞，从而形成絮状混凝沉淀，大大降低废水中污染物浓度），上层清水回用于清洗工序，不外排，下层污泥进行清掏晾干后运至垃圾填埋场处理。

（3）冷却水

废旧塑料经高温挤塑（150-180℃）工序后需要对条状再生塑料在冷却槽进行冷却，冷却剂采用水，在此温度下再生塑料与水不会发生化学反应，该部分水因接触高温产品（180℃）立即蒸发，以水蒸气的形式散发至空气中而损耗，定期补充，不外排。

本项目废水循环利用过程见下图6-1。

喷淋废水

三级沉淀池

管道

清洗废水

管道

上清液

循环利用

图7-1 废水循环利用图

（4）生活污水

本项目厂区不设食宿，运营期生活污水主要为职工洗漱废水，排入旱厕，定期清掏，对周围环境影响较小，治理措施可行。

综上，本项目在生产过程中产生的喷淋废水、清洗废水循环利用，不外排；冷却水定期补充，生活污水排入旱厕，定期清掏，对周边环境影响较小，治理措施可行。

### 7.2.3运营期声环境保护措施

本项目主要噪声源为破碎机、造粒机和风机。

(1) 在设备选择时优先选用低噪声设备，以达到从源强上消减噪声的目的；

(2) 合理布局，将噪声较大的噪声源远离厂界，通过距离衰减降噪；

(3) 设备基础减振，软连接。

(4) 项目夜间不进行破碎。

### 7.2.4运营期固体废物影响防控措施

本项目产生的固体废物主要为废旧塑料厂区分拣杂质、污泥、生活垃圾、废过滤网。

1）分拣杂质

人工分拣工序分拣废旧塑料编织袋时，会分拣出不符合要求的废旧塑料杂质，例如废旧塑料瓶等，固废暂存间暂存，定期出售。

2）污泥

本项目破碎工序水喷淋、清洗工序清洗产生污泥，主要为废塑料编织袋粘附的灰尘及塑料粉末，属于一般固废，于厂内暂存，定期送政府指定地点处置。

3）生活垃圾

员工活垃圾于垃圾箱临时储存，定期由环卫部门收集送政府指定地点处置。

4）废过滤网

项目加热挤出工序须定期更换过滤网，经核实不属于《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)中所列危险废物，经集中收集后固废暂存间暂存，定期外售综合利用，合理处置，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定（2012）》及其材质，禁止露天焚烧处理。

5）废灯管

项目配套的光催化氧化设施运行时会有部分灯管损坏，预计废灯管产生量为10个/a。项目光催化氧化装置配套灯管为新型UV灯管，工作原理是通过电与光能量的转换使LED（国外进口）大功率紫外线二级管芯片产生的高纯度紫外光，不产生热量，不易碎，不含汞，项目运行过程产生的废灯管属于一般固体废物，集中收集后由环卫工人清理。

综上所述，本项目产生的固体废物均能做到合理处理和综合利用，项目在采取评价提出的措施后不会对环境造成二次污染，治理措施可行。

### 7.2.5污染防治建议

#### 7.2.5.1 废塑料的回收、运输和贮存要求

1、回收要求

⑴ 废塑料的回收应按原来树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

⑵ 废塑料的分类鉴别采用GB/T19466.3（熔融和结晶温度及热焓的测定）与红外光谱相结合的方法。

⑶废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。

⑷废塑料的回收过程中应避免遗洒。

2、包装和运输要求

⑴ 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。

⑵ 废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行。

⑶ 废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复利用；在装卸、运输过程中确保包装完好，无废塑料遗洒。

⑷ 包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288。

⑸ 不得超高、超宽、超载运输废塑料，易采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。

3、贮存要求

⑴ 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。

⑵ 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

⑶ 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。

#### 7.2.5.2 其它污染防治建议

⑴ 建设单位和设计单位必须充分重视该项目的环保工作，预算中要落实并保证环保设施的投资比例，专款专用，保证环保设施落实到位。

⑵ 加强管理，严格执行操作规程，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。

# 8、环境影响经济损益分析

社会影响、经济影响、环境影响是一个项目对人类社会生态系统产生影响的三要素，三者之间既互相促进，由相互制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确的把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

## 8.1经济效益分析

企业在注重社会效益的同时也注意经济核算，目资本金可获得较好的收益水平。本项目具有较强的抗风险能力，对市场的变化有较强的承受能力。综上所述，本项目具有良好的经济效益，在经济上是可行的。

## 8.2社会效益分析

⑴本项目为废旧资源再利用项目，具有很好的经济社会效益，市场需求量大。项目的建设不仅缓和市场缺口，同时可为企业带来显著的经济效益。

⑵本项目的建设，将增加当地政府的财政和税收收入，推动当地经济快速增长。

⑶项目建成后可解决20人的就业问题。

## 8.3环境效益分析

### 8.3.1环保投资估算

环境经济损益主要体现在项目所采取的环保措施投资。为了加强项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。环保建设投资主要包括环保工程建设、安装、调试、运转等费用。本项目总投资为49万元，项目环保投资25万元，占总投资的5%。

环保投资估算见表8-1。

表8-1                   本项目环保治理措施投资估算

| 投资项目 | 措施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 废气净化装置：集气罩+UV光氧催化装置+15m高排气筒，1套。 | 15 |
|  | 通风排风扇，2台 | 1 |
| 废水 | 防渗旱厕1座，水喷淋系统3套；三级沉淀池1座 | 3 |
| 降噪 | 隔声、减振等降噪措施 | 3 |
| 固废 | 建设一般固废暂存库，生活垃圾收集桶 | 1 |
| 标识 | 规范化排污口标识 | 2 |
| 环保投资合计 |  | 25 |
| 总投资 |  | 500 |
| 占总投资比例（%） |  | 5 |

### 8.3.2环保损益分析

运营期废水、废气、固体废物也对环境会产生一定的影响。但只要加强科学管理，落实各项环保措施，确保运营中所产生的污水、废气、固体废物等污染源及时得到处理处置后达标排放，可以有效控制各污染源对环境的影响。

由以上分析可见，拟建项目所采取的环保工程措施在取得较好的环境效益的同时，社会效益和综合效益也是显著的。

# 9、环境管理与环境监测

健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位必须对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。拟建项目在建设和营运过程中应与周围单位建立良好的联系，对受影响较大的单位应给予适当补偿。对投诉反映特别强烈的问题应予积极处理，或更严格地限制作业时间。

## 9.1环境监管计划

公司应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

(1)环境管理机构

公司应按要求配备专业环保管理人员，建议配备2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保训。

(2)环保管理制度的建立

①建立环境管理体系

按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

②污染处理设施的管理制度

单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

③奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。

(3)强化环境监督管理措施

应使用污水压力管，雨污分流，在废水总排放口(接管口)应安装废水截流闸门、废水流量计，严禁事故性排放；在雨水排放口应安装截流装置。

## 9.2排污口规范化设置

按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》(2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号)，该项目排气筒、危废暂存间、一般固废暂存间必须进行规范化设置，应在这些场所挂牌标识，做到各个排污口(源)的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下：

(1)必须符合国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)规定的排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。

(2)标志牌设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。

(3)标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。

(4)企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。

## 9.3环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、就便的原则，首选环境监测站。对本项目环境监测站的职责主要有：

测试、收集环境状况基本资料；

对环保设施运行状况进行监测；

整理、统计分析监测结果，上报环保局，归口管理。

## 9.4环境监测计划

项目的监测计划为运营期的常规监测计划。营运期的常规监测主要是对建设项目污染源的监测。结合本项目特点，环境监测以声环境和大气环境为主。项目建成后，监测计划表如下：

表9-1                        项目环境监测计划

| 时段 | 监测内容 | 监测指标 | 监测位置 | 监测频率 | 监测单位 | 监测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 非甲烷总烃 | 厂界无组织、排气筒 | 每季度1次 | 有资质监测单位 | GB16297-1996 |
|  | 厂界噪声 | Leq(A) | 项目厂界 | 每季度1次 | 有资质监测单位 | GB12348–2008 |

## 9.5项目竣工环境保护“三同时”验收内容

本项目较充分地考虑到国家的环保政策和环境保护标准，结合了本地区的经济发展和环境特点，提出了比较切实可行的环境保护措施。为促进本项目环保措施的落实，达到阜新市相关环保指标，本项目设定了竣工环境保护验收内容，见表9-2。

表9-2          本项目“三同时”环保验收一览表

| 污染源 | 环保措施名称 | 数量 | 控制效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | UV光氧催化装置 | 1套 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 排气筒 | 1根15m |  |
| 噪声 | 设备基础减震、风机安装消声器 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |

## 9.6污染物排放总量控制

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）以及《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发〔2015〕17号）确定建设项目的无总量控制指标。

# 10、环境影响评价结论

## 10.1建设项目概况

朝阳县旭日编织袋厂年产8000吨塑料颗粒改扩建项目位于朝阳市朝阳县羊山镇大四家子村，总投资49万元，占地面积4938m2，总建筑面积为2090m2，包括原料库、生产车间和产品库房等，项目建成后年产塑料颗粒物8000t。

## 10.2环境质量现状

(1)大气环境

评价区域本项目属于不达标区域，项目非甲烷总烃满足《大气污染物和排放标准》详解2.0mg/m3要求。

(2)声环境

各厂界声环境现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中1类标准，环境敏感点噪声监测值符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中1类标准。

## 10.3产业政策与规划选址相符性结论

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）和《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本）产业政策要求，属于“环境保护与资源节约综合利用” 中“废塑料等再生资源循环利用技术”，属于鼓励类，符合国家产业政策，项目选址合理。

同时经查阅《废旧塑料综合利用行业规范条件》，塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨。本项目属于新建塑料再生造粒企业，年处理聚乙烯废塑料8970t，剔除杂质后为8002.8t/a，满足年废塑料处理能力不低于5000吨的规范要求。

## 10.4 项目主要环境影响

环境影响分析：项目产生的废气、废水、噪声等经有效的污染防治措施和环境保护措施后可以做到达标排放；造粒工序产生的废气配置集气罩+等离子光氧催化装置+15m高排气筒；生活污水旱厕收集定期清掏用作农肥，冷却循环水用于区域绿化，不外排；生产设备底座加减振垫，风机进出口采用软连接，车间采取封闭措施等，可满足相应的环境质量要求不降低区域环境质量，符合环境功能区划，固体废物可以做到妥善处理处置。

## 10.5 环境保护措施

### 10.5.1大气环境影响评价结论

项目运营期产生的有机废气和恶臭经过等离子光氧催化装置后可以达标排放，捕集及净化效率分别为90%、90%，非甲烷总烃及恶臭满足达标排放要求，大气环境影响不大。

### 10.5.2水环境影响评价结论

项目废水主要为喷淋废水、清洗废水、生活污水，主要污染因子为COD、pH、SS等。本项目喷淋废水、清洗废水经三级沉淀池后循环使用，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏。三级沉淀池及旱厕采取防渗、防雨、防溢流措施。

同时，循环水池进行水泥硬化正常工况下项目对地下水环境影响较小。

### 10.5.3噪声环境影响评价结论

本项目噪声主要来自各种生产设备和风机等的运转，噪声值在70-95dB（A）之间，在采取选用低噪声设备、合理布局等减振、降噪措施后，厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类区限值要求。

### 10.5.4固体废物影响评价结论

（1）分拣杂质

人工分拣工序分拣废旧塑料编织袋时，会分拣出不符合要求的废旧塑料杂质，固废暂存间暂存，定期出售。

（2）污泥

本项目破碎工序水喷淋过程产生的污泥，清洗工序产生的清洗污泥，主要为废塑料编织袋粘附的灰尘，属于一般固废，于厂内暂存，定期送政府指定地点处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾箱临时储存，定期由环卫部门收集送政府指定地点处置。

（4）废过滤网

项目加热挤出工序须定期更换过滤网，经核实不属于《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)中所列危险废物，经集中收集后固废暂存间暂存，定期外售综合利用，合理处置，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定（2012）》及其材质，禁止露天焚烧处理。

(5）废灯管

项目配套的光催化氧化设施运行时会有部分灯管损坏，预计废灯管产生量为10个/a。项目光催化氧化装置配套灯管为新型UV灯管，工作原理是通过电与光能量的转换使LED（国外进口）大功率紫外线二级管芯片产生的高纯度紫外光，不产生热量，不易碎，不含汞，项目运行过程产生的废灯管属于一般固体废物，集中收集后由环卫工人清理。

## 10.6环境影响经济损益分析

工程总估算投资49万元，环保投资25万元，占工程总投资的5%。环保投资比例合理，并且可以取得明显的环境效益、社会效益和经济效益。

## 10.7环境管理与监测计划

建设单位需严格按照环评报告要求，执行环境管理及日常监测计划。

## 10.8公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1），企业通过网络、报纸及公告等方式公开了项目环评报告征求意见稿及公众意见表，在公示期间，未收到群众电话、信函等方式对项目提出意见。

## 10.9评价总结论

项目符合国家产业、地方政策和规划要求，项目主要影响为运营期生产废气、设备噪声、固体废物等，对周围环境的影响较小。在营运过程中须认真落实本评价提出的各污染防治对策，如UV光氧催化废气净化装置等，落实风险防范措施，保证各污染物达标排放，工程在充分落实本次环评提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目的建设是合理可行的。